Model OSI w zarządzaniu    Standardy zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi: • Grupa ISO (ang. International Standards Organization), zawiera standardy zarządzania sieciami teleinformatycznymi, które pracują zgodnie z architekturą systemów otwartych, przy wykorzystaniu protokołów CMIS/CMIP zalecanych przez ISO. Model OSI w zarządzaniu systemami otwartymi dzaniu systemami otwartymi Korzyści wynikające z podziału sieci na warstwy w modelu odniesienia OSI: - dokonuje podziału powiązanych ze sobą i złożonych zagadnień na elementy mniej złożone, - definiuje standardowe interfejsy dla kompatybilności sprzętu różnych producentów, - pozwala na modularne projektowanie sieci, co umożliwia współdziałanie poszczególnych elementów, - nie pozwala na to, by zmiany w jednym obszarze wpływały na inne obszary, umożliwia to ewolucję poszczególnych obszarów, - dokonuje podziału złożonych zagadnień sieciowych na podzbiory, którymi można łatwiej sterować. zarządzanie uszkodzeniami, • zarządzanie konfiguracją, • zarządzanie rozliczeniami, • zarządzanie wydajnością, • zarządzanie bezpieczeństwem. Zarządzanie uszkodzeniami  polega na wykrywaniu, izolowaniu i naprawie nieprawidłowo funkcjonujących (uszkodzonych) elementów sieci. Zarządzanie uszkodzeniami obejmuje działania związane z utrzymaniem sieci, lokalizowaniem uszkodzeń, diagnozowaniem elementów sieci oraz sygnalizowaniu o anomaliach, a także zbieraniu i przechowywaniu informacji o nieprawidłowościach. Zarządzanie uszkodzeniami ma bezpośredni związek z eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, szczególnie z jej obsługiwaniem. Zarządzanie konfiguracją sieci polega na identyfikowaniu (definiowaniu) zarządzanych zasobów i ich wzajemnych powiązań oraz sterowaniu tymi zasobami (związane z eksploatacją). Dokonywane jest tutaj także dołączenie zasobów do sieci i wyłączenie ich z sieci, a także zbieranie i przechowywanie danych, które opisują konfigurację i są wykorzystywane przy sterowaniu zasobami. Zarządzanie rozliczeniami są związane z działaniami mającymi na celu określenie kosztów korzystania z zasobów sieci, prowadzeniu kont użytkowników (billing) i naliczaniu opłat za usługi świadczone przez sieć. Zarządzanie wydajnością sieci dotyczy zbioru funkcji umożliwiających przeprowadzanie oceny funkcjonowania zasobów sieci z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania (w tym dokonanie pomiarów wydajności oraz zbieranie danych statystycznych). Zarządzanie bezpieczeństwem sieci dotyczy działań mających na celu ochronę zarządzanych zasobów sieci i danych (m.in. dostęp do danych, przechowywanie danych, przesyłanie danych, itp.), a także zbierania i przechowywania informacji dotyczących bezpieczeństwa sieci. Grupa standardów ISO Podstawowym standardem dla zarządzania systemami otwartymi jest standard ISO 7498-4 Management Framework for OSI, wprowadzający pojęcia zarządzania systemami otwartymi, obszarów funkcjonalnych i poziomów zarządzania. Wybrane, poza wskazanym standardem, inne standardy zarządzania grupy ISO obejmują trzy podstawowe grupy problemów: _ struktura i modelowanie informacji zarządzających, _ przesyłanie informacji zarządzających, _ zarządzanie systemami i funkcje zarządzania. Zarządzanie systemami i funkcje zarządzania Podstawowym standardem, będącym wprowadzeniem do zarządzania systemami jest standard ISO 10040 Systems Management Overview, w którym określono podstawowe funkcje zarządzania systemami. Funkcje te ustalają zbiory usług zarządzania, które są wykorzystywane przez procesy aplikacyjne zarządzania. Funkcje zarządzania systemami zdefiniowano w standardzie dotyczącym zarządzania OSI (ISO 10164 Systems Management).

Modele funkcjonalne TMN

Jest to model czysto teoretyczny i nie wymusza ograniczeń przy budowie i projektowaniu systemów zarządzania. W rzeczywistości istnieją systemy, które swoją funkcjonalnością obejmują klika warstw modelu TMN

WARSTWA ZARZĄDZANIA ELEMENTAMI SIECI Poziom pierwszy modelu reprezentuje systemy, które służą do zarządzania elementami sieci. Realizują one podstawowe funkcje zarządzania elementami sieciowymi: • alarmy związane z pojedynczymi elementami, • zarządzanie ruchem i wydajnością elementu, • konfigurowanie elementów sieci, • zarządzanie oprogramowaniem. WARSTWA ZARZĄDZANIA SIECIĄ Poziom drugi modelu to systemy zarządzania siecią. Systemy te spełniają funkcjonalność, która umożliwia objęcie zasięgiem zarządzania całą sieć. Realizują one funkcje zarządzania z zakresu: • obsługa alarmów o skali sieciowej, • zarządzanie ruchem i wydajnością sieci, • zarządzanie konfiguracją sieci. WARSTWA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI Trzeci poziom modelu zarządzania reprezentuje systemy zarządzania działające na poziomie usług. Należą do nich: • naliczanie opłat, • administrowanie klientami, • obsługa zamówień, • zarządzanie informowaniem klientów i obsługa zażaleń itp. WARSTWA BIZNESOWA Poziom czwarty modelu zapewnia współpracę z aplikacjami wspierającymi działalność przedsiębiorstwa oraz szeroko pojętymi systemami biznesowymi np. zarządzanie administracją, marketing na szczeblu korporacji, planowanie ekonomiczne usług (planowanie taryf, planowanie sieci), współpraca z jednostkami regulacyjnymi, współpraca z innymi operatorami TMN jest normą przeznaczoną dla producentów i operatorów sieci telekomunikacyjnych. Normę tę zaprojektowano tak, aby mogła znaleźć zastosowanie we wszystkich rodzajach sieci. TMN określa pewne struktury funkcji, protokołów i wiadomości, które każdy administrator może zastosować w konkretnej, fizycznie istniejącej sieci. Celem wprowadzenia architektury TMN jest ujednolicenie dwóch ważnych problemów: - sposobu reprezentacji informacji o zarządzanym elemencie w systemie zarządzania, - zbioru wspólnych komend służących do komunikacji między zarządzanym elementem i systemem zarządzającym. Sieć TMN umożliwia zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych dotyczących kontroli, nadzoru i utrzymania sieci telekomunikacyjnych. Może ona sterować: - urządzeniami teletransmisyjnymi (multipleksery, translatory, systemy SDH, łącza kablowe, radiowe, satelitarne, itd.), - centralami i koncentratorami (również PABX, komutatorami pakietowymi oraz sieciami ISDN, LAN, MAN, WAN), - urządzeniami pomocniczymi (np. zasilanie central, testery, urządzenia klimatyzacyjne, systemy alarmowe). TMN powinien zawierać następujące podstawowe funkcje: - wymiana informacji zarządzania między siecią telekomunikacyjną a TMN, - przesyłanie informacji zarządzania między komponentami TMN, - konwersja formatu informacji zarządzania przesyłanej wewnątrz TMN do jednolitej postaci, - przetwarzanie informacji zarządzania (np. analiza uzyskanej informacji zarządzania, odpowiednie reagowanie na otrzymaną informację), - dostarczanie informacji zarządzania do jej użytkownika, - przekształcanie informacji zarządzania do takiej postaci, która jest użyteczna i zrozumiała dla jej użytkownika, - zapewnienie ochrony dostępu do informacji zarządzania.

Usługi i funkcje TMN Funkcje realizowane przez TMN wyznaczają rodzaj, tryb oraz zakres realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sieci zarządzania w konkretnym zastosowaniu. Obejmują one następujące obszary zarządzania: - zarządzanie konfiguracją -  zarządzanie uszkodzeniami -  zarządzanie wydajnością -  zarządzanie bezpieczeństwem -  zarządzanie rozliczeniami Funkcje można podzielić na następujące, podstawowe grupy: 1. Uruchamianie - obejmuje funkcje umożliwiające uruchomienie sprzętu po jego zainstalowaniu tak, by mógł on świadczyć usługi; - konfigurowanie elementów NE - np. raport o konfiguracji, raport o dołączeniu nowego elementu, wykonanie połączenia krosowego; -  administrowanie elementami NE - np. ustawienie zegara elementu NE; -  zarządzanie bazą danych o elementach NE - np. uaktualnienie danych, zapytanie, utworzenie kopii bezpieczeństwa; 2. Monitorowanie stanu i sterowanie elementami sieci. -  funkcje ogólne - np. przesłanie zgłoszenia stanu, ustalenie harmonogramu przesyłania zgłoszeń stanu; -  funkcje informujące o stanie elementu NE - np. informowanie o stanie sieci transmisyjnej, systemu dystrybucji wiadomości, łączy dzierżawionych; -  funkcje obsługujące instalacje elementu NE.

Zarządzanie wydajnością - funkcje tego obszaru pozwalają zbierać dane o skuteczności funkcjonowania sieci i jej elementów (NE), oceniać funkcjonowanie elementów z punktu widzenia wydajności i jakości świadczonych usług (QoS) oraz opracowywać czynności korekcyjne. Funkcje można podzielić na trzy podstawowe grupy:  1. Monitorowanie wydajności - obejmuje ciągłe zbieranie danych dotyczących wydajności: - funkcje ogólne - np. żądanie przesłania danych przez element NE, przesłanie danych przez element NE, przerwanie lub wznowienie przesłania danych przez NE; -  funkcje monitorowania stanu ruchu - np. zgłoszenie dostępności elementu sieci, zgłoszenie przeciążenia central, zgłoszenie przeciążenia sieci sygnalizacyjnej; -  funkcje monitorowania wydajności ruchowej - np. przesłanie parametrów ruchowych dotyczących grup łączy, przesłanie wyników pomiarów obciążenia i przeciążenia central oraz sieci sygnalizacyjnej; 2. Analiza wydajności - obejmuje przetwarzanie danych dotyczących wydajności. 3. Sterowanie zarządzaniem wydajnością - obejmuje nadzorowanie procesem zarządzania wydajnością: -  funkcje ogólne - np. ustalenie harmonogramu przesyłania zgłoszeń dotyczących wydajności, ustalenie wartości progowych, uruchomienie lub ustalenie harmonogramu tekstów jakości QoS; -  funkcje sterowania ruchem - np. uruchomienie, modyfikacja lub wyłączenie mechanizmów sterowania ruchem; -  funkcje administracyjne - np. ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie harmonogramu -  pomiarów, utworzenie lub uaktualnienie bazy danych. Zarządzanie uszkodzeniami - funkcje tego obszaru umożliwiają wykrywanie, izolowanie i naprawę nieprawidłowo funkcjonujących elementów sieci. Funkcje można podzielić na następujące podstawowe grupy: 1. Nadzór nad alarmami - obejmuje funkcje podzielne na pięć grup: - przesyłanie alarmów - np. wybór drogi dla zgłaszania alarmu, zezwolenie na zgłaszanie alarmów lub uniemożliwienie ich zgłaszania; -  podsumowanie alarmów; -  ustalenie kryteriów alarmu; -  zarządzanie zawiadomieniami o alarmach; -  sterowanie dziennikiem; 2. Lokalizacja uszkodzeń. 3. Naprawa uszkodzeń - obejmuje między innymi funkcje uruchamiania gorącej rezerwy i powtórnego uruchomienia usługi. 4. Testowanie: - testowanie usług; -  konfigurowanie dostępu dla testu - np. zapewnienie, modyfikacja, zwolnienie dostępu urządzeń testujących do urządzeń testowanych; -  konfiguracja testowanych łączy; -  sterowanie testowaniem - np. dołączenie generatora sygnałów testowych, symulacja błędów transmisyjnych, symulacja uszkodzenia; -  przesyłanie wyników testu; -  zarządzanie ścieżką dostępu testowania TAP; -  odtwarzanie sytuacji istniejącej przed rozpoczęciem testowania; 5. Administrowanie zażaleniami - obejmuje rozwiązywanie problemów wiązanych z dostępem klientów do usług i korzystaniem z nich.  Strefy zarządzania sieciami telein.    Zarządzanie sieciami definiujemy jako: Działalność związaną z planowaniem, organizowaniem, sterowaniem, kontrolowaniem  zasobów sieci i pracy personelu obsługującego, która ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów sieci,  Czyli świadczenie usług możliwie najwyższej jakości, ponosząc przy tym możliwie najniższe koszty. administrowanie, które obejmuje techniczne działania operatora sieci, zmierzające do wspomagania świadczenia usług telekomunikacyjnych, • sterowanie, obejmujące zbiór wszelkich czynności technicznych i organizacyjnych skierowanych na obiekty techniczne sieci, mające na celu realizacje nałożonych na nie zadań i przystosowanie do otoczenia, • utrzymanie, stanowiące zbiór działań technicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na utrzymanie obiektu technicznego w wymaganym stanie jakościowym lub na przywrócenie mu tego stanu, • zabezpieczenie, obejmujące zbiór czynności związanych z planowaniem i gromadzeniem nowych lub dodatkowych zapasów sieci telekomunikacyjnej.

Jakość uslugi, klasa, kategoria  Odnowa elementu. • Odnowa to wymiana elementu na nowy. • Eksploatowany element staje się niezdatny do dalszej pracy w chwili uszkodzenia, chwila ta oznacza kres jego życia. W chwili tej rozpoczyna się proces odnowy. • Proces odnowy trwa przez pewien czas, który jest równy czasowi wymiany elementu uszkodzonego na nowy, czas ten nazywamy czasem odnowy. • Jeśli czas odnowy jest nieporównywalnie krótki, wręcz pomijalny w odniesieniu do czasu poprawnej pracy elementu, to mamy do czynienia z odnową natychmiastową. • Jeśli czas odnowy jest na tyle długi, że nie można go pominąć w odniesieniu do czasu poprawnej pracy elementu, to mamy do czynienia z odnową ze skończonym czasem odnowy. Funkcja odnowy  H(t)  jest podstawową charakterystyką procesu odnowy. Jest ona wartością oczekiwaną procesu odnowy i wyraża się ja zależnością:  Funkcja ta określa średnią liczbę odnów do chwili t . Elementarne twierdzenie odnowy jest granicą funkcji odnowy ) (t H do czasu poprawnej pracy elementu t , gdy czas ten dąży do nieskończoności. Przy dostatecznie długim okresie obserwacji elementu należy oczekiwać, że średnia liczba jego odnów w jednostce czasu będzie równa odwrotności wartości oczekiwanej czasu poprawnej pracy z m do uszkodzenia. Inaczej mówiąc, odstęp miedzy uszkodzeniami jest równy średniemu czasowi pracy elementu.    Dla dłuższych okresów użytkowania elementu można stosować wartość przybliżoną:

Kontrola stanu technicznego obiektu • Kontrola stanu technicznego urządzenia jest podstawowym zadaniem badania diagnostycznego i profilaktycznego. • Jest procesem syntezy, wyciągania wniosków z uzyskanych informacji o stanie technicznym obiektu, • Umożliwia podjęcie stosownych decyzji i działań zmierzających do usunięcia niepożądanego stanu, w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktyczny obiektu a wymaganym. Charakter kontroli: • jakościowa – polega na obserwacji zewnętrznego wyglądu (stanu) elementów i urządzeń, ich połączeń i pracy; w stosunku do kontroli ilościowej ma charakter uzupełniający, • ilościowa – polega na pomiarze wartości poszczególnych parametrów obiektu, ma charakter rzeczowy – konkretny i może być powszechnie stosowana; w odniesieniu do kontroli jakościowej ma charakter kontroli zasadniczej.

Klasyfikacja metod kontroli stanu technicznego obiektu: Metody kontroli – wg zadań kontroli: • kontrola działania – gdy sprawdza się czy urządzenie jest sprawne (działa), bez liczbowej oceny jego parametrów, • kontrola poprawnej pracy – gdy sprawdza się i ocenia liczbowo wartości mierzonych parametrów, • kontrola lokalizacyjna – gdy celem i zadaniem kontroli jest lokalizacja uszkodzenia, • kontrola prognostyczna – gdy prognozujemy uszkodzenia, • kontrola profilaktyczna – gdy celem kontroli jest wykrycie i wymiana elementów, których parametry znajdują się jeszcze w dopuszczalnych granicach lecz zbliżają do granicy dopuszczalnej tolerancji. Metody kontroli – wg sposobu kontroli: • kontrola ręczna, • kontrola zautomatyzowana kontrola automatyczna. Metody kontroli – wg czasu kontroli: • kontrola stała, • kontrola cykliczna, • kontrola okresowa. Metody kontroli – wg organizacji kontroli: • kontrola statyczna – gdy kontrola stanu odbywa się na pomiarach wartości parametrów w określonych chwilach pracy urządzenia, • kontrola dynamiczna – gdy kontrola stanu odbywa się na pomiarach zgodności badanych charakterystyk obiektu w funkcji czasu, częstotliwości, • kontrola aktywna – gdy stan urządzenia bada się na podstawie reakcji na sygnały kontrolne, doprowadzane ze specjalnych generatorów, • kontrola pasywna – gdy kontroli dokonuje się bez udziału zewnętrznych oddziaływań na kontrolowane urządzenie, • kontrola zdecentralizowana – gdy kontrolowane są osobno poszczególne układy urządzenia, • kontrola scentralizowana – gdy badane jest całe urządzenie, np. z centralnego stanowiska – pulpitu kierowania wg określonego programu, • kontrola odległościowa – gdy jest prowadzona na odległość. Metody kontroli – wg oceny rezultatów: • kontrola jakościowa – na podstawie uzyskanych wyników – rezultatów według zasady dobrze – źle lub mniej – norma – więcej, • kontrola ilościowa – gdy dokonuje się liczbowej rejestracji wartości bezwzględnych lub względnych mierzonych parametrów, lub ich odchyleń od wartości nominalnych.

Organizacja napraw. Na przebieg naprawy urządzeń wywiera wpływ: • podatność naprawcza – rozumiana jako stopień dostosowania urządzenia do wykrywania i usuwania uszkodzeń, • kwalifikacje personelu technicznego – naprawiającego, • zabezpieczenie organizacyjno – techniczne procesu obsługi, zaopatrzenie w części zapasowe. Wysoką podatność naprawczą, na etapie projektowania, uzyskuje się poprzez: • przystosowanie konstrukcji obiektu do szybkiego zlokalizowania i usunięcia uszkodzenia, • wyposażenie obiektu we właściwa aparaturę kontrolno – pomiarową, Rodzaje napraw (z punktu niezawodności): • naprawa planowa, • naprawa bieżąca. Specyficzne cechy naprawy planowej: • planowanie w czasie, • wykonanie ich siłami zakładów profesjonalnie do tego przygotowanych, • wykonanie jednocześnie całego zastawu czynności – wymiana elementów i modułów, sprawdzenie i ustalenie optymalnych warunków eksploatacji, badania kompleksowe itp., • wycofanie obiektu z eksploatacji na dłuższy okres czasu – cecha ujemna. Naprawa bieżąca: wykonywana jest siłami i środkami użytkownika – eksploatatora, jej właściwości to: • niemożliwość przewidzenia terminu jej wykonania z powodu przypadkowości i masowości zaistnienia uszkodzenia, • ograniczoność użycia sił i środków w procesie naprawy, • potrzeba kwalifikowanych kadr do jej realizacji, • ograniczona terminowość.

Diagnostyka • Diagnoza – to rezultat badań diagnostycznych. • Najogólniej rzecz ujmując diagnoza polega na przeprowadzeniu badań urządzenia a następnie na dokopaniu analizy otrzymanych wyników w toku badań diagnostycznych. • Jeśli badanie to dotyczy stanu aktualnego urządzenia to mamy do czynienia z badaniem diagnostycznym. Prognozowanie Przez prognozowanie należy rozumieć zbiór czynności, wykonanych na postawie uzyskanych wyników badań i kontroli stanu technicznego urządzeń w czasie x t < o t , stanowiących podstawę generowania wypowiedzi w chwili o t , o przewidywanym stanie technicznym urządzeń w przyszłości, w chwili p t . Prognozowanie jest procesem wnioskowania o stanie technicznym obiektu w przyszłości. Rezultatem prognozowania jest prognoza o przewidywaniem stanie technicznym urządzeń. Aby prognozowanie przebiegało skutecznie należy: • znać bieżącą diagnozę obiektu technicznego do chwili 0 t , • znać stany poprzedzające chwilę 0 t (zaistniałe w przeszłości), dla chwili , k t gdzie x t < o t , • znać zadania, przewidywane obciążenie i warunki eksploatacji urządzeń w przyszłości, • znać prawdopodobieństwa zmian stanów urządzeń.

Metody zapobiegania uszkodzeniom poprzez prognozowanie ich stanów i zachowań • Praktyka eksploatacyjna wskazuje na to, że najskuteczniejszymi metodami zapobiegania uszkodzeniom obiektów technicznych są prognozowanie uszkodzeń i obsługa profilaktyczna. • Prognozowanie uszkodzeń polega na przewidywaniu zachowań i zmian stanu struktury elementu, podzespołu, zespołu technicznego urządzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości, w toku oddziaływania czynników wymuszających. Istotne znaczenie w tym procesie ma badanie i kontrola stanu technicznego urządzeń, które dostarczają danych do prognozowania. Uzyskane dane badawcze obiektów w teraźniejszości pozwalają ocenić stopień zużycia eksploatowanego obiektu w przyszłości. • Z punktu widzenia stosowalności prognozowania wyszczególnia się dwa przypadki prognozowania uszkodzeń obiektu: a) na podstawie ciągłej kontroli parametrów jego elementów, b) na podstawie ciągłej kontroli parametrów wyjściowych, jego podzespołów lub zespołów.

Niezawodność urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, podstawowe pojęcia: • Niezawodność – zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływające na nią: nieuszkadzalność, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi; termin niezawodność jest używany tylko do ogólnego nieliczbowego opisu. • Właściwości obiektu wpływające na jego niezawodność (są mierzalne): gotowość, nieuszkadzalność, obsługowość, zapewnienie środków obsługi. • Gotowość; dyspozycyjność – zdolność obiektu do utrzymywania się w stanie umożliwiającym wypełnianie wymaganych funkcji w danych warunkach, w danej chwili lub w danym przedziale czasu, przy założeniu, że są dostarczone wymagane środki zewnętrzne; zdolność ta zależy łącznie od nieuszkadzalności, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi obiektu. • Nieuszkadzalność – zdolność obiektu do wypełniania wymaganych funkcji w danych warunkach w danym przedziale czasu. • Obsługiwalność; podatność na obsługę – zdolność obiektu do utrzymywania lub odtwarzania w danych warunkach eksploatacji stanu, w których może on wypełniać wymagane funkcje przy założeniu, że obsługa jest przeprowadzona w ustalonych warunkach z zachowaniem ustalonych procedur i środków. • Zapewnienie środków obsługi – zdolność organizacji zajmującej się obsługą do zapewnienia w danych warunkach, na żądanie, środków potrzebnych do obsługi obiektu przy danej polityce obsługi; pojęcie dane warunki odnosi się do samego obiektu oraz do warunków, w jakich jest on użytkowany i obsługiwany.

Wskaźniki niezawodności (PN-93/N-50191): Gotowość: • gotowość chwilowa i niegotowość chwilowa, • gotowość średnia i niegotowość średnia, • średnia gotowość asymptotyczna i średnia niegotowość asymptotyczna. Nieuszkadzalność: • prawdopodobieństwo działania (poprawnego działania), • (chwilowa) intensywność uszkodzeń, • średnia intensywność uszkodzeń, • (chwilowa) intensywność strumienia uszkodzeń, • średnia intensywność strumienia uszkodzeń. Wskaźniki obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi: • prawdopodobieństwo obsługi, • (chwilowa) intensywność naprawy, • średnia intensywność naprawy. Wskaźniki eksploatacji urządzeń – są związane z niezawodnością urządzeń i systemów technicznych: zaliczamy do nich: • współczynnik wykorzystania , • współczynnik gotowości , • współczynnik przestoju , • współczynnik kosztu eksploatacji.

Czynniki obniżające niezawodność obiektu technicznego. • obiektywne – różnego rodzaju wymuszenia niezależne od działalności człowieka; przy zastosowaniu szeregu przedsięwzięć organizacyjno – technicznych człowiek może ograniczyć wpływ tycz czynników na eksploatowany obiekt techniczny, • subiektywne – są rezultatem praktycznej działalności człowieka, często są przez człowieka generowane. Przykłady czynników wywierających wpływ na niezawodność obiektu technicznego: • obiektywne – temperatura, wilgotność, ciśnienie, osady, zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie, czynniki biologiczne, procesy przejściowe, starzenie się i zużycie, • subiektywne – zawodne elementy, nienormalne warunki pracy, braki schematowe, braki konstrukcyjne, braki technologiczne, niska kultura produkcji, przekroczenie norm eksploatacji, niska jakość obsługi technicznej, niewłaściwy stosunek do pracy.

Protokoły SNMP i budowa ramki SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) jest obecnie najczęściej stosowanym protokołem komunikacyjnym używany do zarządzania. Protokół powstał w 1989 r. z inicjatywy organizacji Internet Activities Board, a jego protoplastą był protokół SGMP (Simple Gateway Management Protocol). SNMP używa do przesyłania pakietów w sieciach Internet dwóch protokołów komunikacyjnych wchodzących w skład TCP/IP: protokołu IP (Internet Protocol; warstwa sieci w modelu OSI) i UDP (User Datagram Protocol – bezpołączeniowy protokół posługujący się tzw. datagramami; warstwa transportowa w modelu OSI). Protokół SNMP jest opisany w RFC 1157. SNMP jest jednym z najważniejszych zbiorów norm definiujących protokoły, usługi i bazy danych potrzebne do zarządzania sieciami TCP/IP. Na tą złożoną strukturę składają się cztery zasadnicze części: - Stacja zarządzania SMN (Station Management Network) - Agent zarządzania - Baza informacji MIB (Management Information Base) - Protokół  zarządzania siecią SNMP Stacja zarządzania SMN (Station Management Network ) Jest to najczęściej samodzielne urządzenie z oprogramowaniem menadżera systemu zarządzania siecią. SMN dysponuje bazą informacji pochodzących z różnych zarządzanych jednostek oraz aplikacjami: - analizującymi ruch, -  tworzącymi statystyki, -  korygującymi błędy itp.. Agent zarządzania Jest to program instalowany na jednostce zarządzającej – ruterze, przełączniku, zasilaczu UPS czy serwerze. Każdy agent musi używać protokołu SNMP, UDP i IP. W systemach, gdzie część urządzeń nie używa SNMP, funkcjonuje agent zastępczy proxy. Baza informacji MIB opisuje obiekty zaimplementowane w określonym węźle sieci (ruterze, przełączniku itp.). -  Baza ta jest niezależna od protokołu SNMP. -  Zasoby sieci są reprezentowane przez obiekty. -  Każdy obiekt jest zmienną charakteryzującą jedną cechę zarządzania agenta. Zbiór tych cech stanowi bazę MIB. Obiekt może na przykład reprezentować tablicę adresów gromadzonych w węźle. -  Obiekt jest rozpoznawany po identyfikatorze OID (Object IDentifier) Protokół zarz zarządzania sieci dzania siecią SNMP - SNMP używany jest do przenoszenia informacji zarządzających między jednostkami SNMP. - Wymiana informacji między menedżerem i agentem oraz między menedżerami ma formę komunikatu SNMP. -  Protokół SNMP nie ma ustalonego pakietu. -  Na ruch SNMP składają się pakiety przenoszące ściśle zdefiniowaną sekwencje SNMP, umieszczane w polu -  Dane protokółu UDP, który z kolei jest przenoszony przez IP. Architektura SNMP Integralną częścią systemu zarządzania opartego na protokole SNMP jest zawsze menedżer zarządzania (aplikacja zarządzająca siecią, rezydująca w pamięci komputera pełniącego rolę zarządcy) oraz bazy danych MIB (Management Information Base) i agenci instalowani w poszczególnych węzłach sieci.  Interfejs SNMP Funkcję interfejsu pomiędzy operatorem i systemem zarządzania zasobami systemowymi pełni stacja zarządzająca. W interfejsy SNMP wyposażone są zarówno stacje zarządzające jak i zarządzane węzły sieci. Mówiąc najprościej, interfejs jest zbiorem poleceń wysyłanych do zarządzanej stacji (celem uzyskania przez stację zarządzającą interesujących ją informacji). Stacja zarządzana z kolei wysyła w pewien uporządkowany sposób te informacje do stacji zarządzającej. Czyli jest to swego rodzaju prosty język, za pomocą którego zainstalowane w sieci węzły i urządzenia porozumiewają się z pakietem SNMP.

Standard SNMP definiuje pięć formatów jednostek danych, zwanych jednostkami PDU (Protocol Data Units) •Get Request- stacja zarządzająca żąda od węzła wysłania danych o statusie obiektu •Get Next Request- polecenie podobne do poprzedniego z tą różnicą, że baza danych MIB (Management Information Base) przeglądana jest po kolei sekwencyjnie •Get-response - zwracany jest jako odpowiedź na get-request, get-next-request or set-request •Set Request- polecenie żądające od agenta dokonania zmian w określonym obszarze bazy danych MIB •Trap- agent powiadamia stację zarządzającą o pojawieniu się określonego zdarzenia, które wystąpiło podczas pracy węzła sieci. Każda wiadomość generowana przez SNMP zawiera: • numer wersji SNMP •nazwę wspólnoty wymieniającej informacje •jeden z pięciu typów PDU (Protocol Data Units) Agent zastępczy W aplikacjach SNMP zarządzających sieciami spotykamy się nieraz z definicją agenta proxy. Agent tego rodzaju jest instalowany w tych węzłach sieci, czy stacjach roboczych, które nie wspierają standardowych rozwiązań proponowanych przez SNMP. Aby jednak można było nimi zarządzać przy użyciu aplikacji SNMP wymyślono agenta zastępczego, zwanego proxy. Jest to właściwie specyficznego rodzaju konwerter, tłumaczący polecenia generowane przez SNMP na postać zrozumiałą przez zarządzaną stację. Jest to bardzo cenna opcja, pozwalająca zarządzać tymi urządzeniami sieciowymi, których konstrukcja nie jest przygotowana na wsparcie systemu SNMP.

PODSTAWY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W TELEKOMUNIKACJI Pojęcie eksploatacji. • Eksploatacja to wszelkie fazy istnienia konkretnego obiektu, poczynając od chwili jego wytworzenia. Do eksploatacji zaliczamy takie przedsięwzięcia jak: transport, przechowywanie, obsługiwanie, użytkowanie, naprawę itp. Ogólnie wydzielić tu można dwie zasadnicze grupy przedsięwzięć, a mianowicie użytkowanie i obsługiwanie. Użytkowanie – proces, w którym dany obiekt jest wykorzystywany w zasadzie zgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. obiekt ten realizuje zadania zgodnie z jego przeznaczeniem i jego możliwościami. Obsługiwanie – proces, w którym wykonuje się czynności związane z przygotowaniem lub utrzymaniem obiektu w stałej gotowości do użycia. • Eksploatacja to zespół działań organizacyjno – techniczno – ekonomicznych człowieka z obiektem i wzajemne relacje między nimi od chwili przyjęcia za początek eksploatacji aż do jego likwidacji. EKSPLOATACJA TECHNICZNA związana jest z : - prakseologią - teorią niezawodności - teorią podejmowania decyzji - psychologią inżynierską - badaniami operacyjnymi - cybernetyką i teorią systemów - teorią informacji - diagnostyką - teorią procesów losowych - teorią obsługiwania i naprawiania  - W trakcie eksploatacji technicznej mamy do czynienia z obiektami rzeczywistymi. Teorią EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ można nazwać teorię obiektów rzeczywistych, traktującą o procesach przebiegających w nich i ich otoczeniu, związanych z wykonywaniem przez obiekty funkcji użytkowych, a także z utrzymywaniem ich w ruchu, w gotowości technicznej oraz właściwym ich przechowywaniem. - W rzeczywistości eksploatacyjnej, w zależności od przyjętego punktu widzenia, rozpatrywany obiekt można potraktować jako układ lub element większego systemu (układu). System/otoczenie > Układ > Elementy > struktura

Obiekt (Polska Norma PN-93/N-50191): • dowolna część składowa, element, przyrząd, podsystem, jednostka funkcjonalna, urządzenie lub system, które mogą być rozpatrywane funkcjonalnie; • obiektem może być sprzęt, oprogramowanie lub łącznie jedno i drugie, a także w szczególnych przypadkach termin ten może również obejmować personel bezpośrednio lub pośrednio uczestniczący w procesie eksploatacji. Rodzaje eksploatacji (ze względu na miejsce obiektu w procesie eksploatacji): • bierna– eksploatacja, w czasie której obiekt znajduje się poza miejscem przeznaczenia i nie wykonuje funkcji użytecznej; przykładowe sytuacje eksploatacyjne to: transport, przechowywanie, obsługi i zabiegi techniczne, których wykonywanie wymaga przekazania obiektu poza miejsce przeznaczenia, • czynna – eksploatacja, w czasie której obiekt znajduje się w miejscu przeznaczenia i realizuje funkcje użyteczną lub jest poddany obsłudze technicznej; przykładowe sytuacje eksploatacyjne to: instalacja i uruchamianie obiektu (obiekt realizuje funkcję użyteczną), praca, postój, przestój, obsługi profilaktyczno – naprawcze w miejscu zainstalowania obiektu (konserwacja, naprawy bieżące, regulacja itp.). STAN – wartość cechy mierzalnej lub wektor wartości takich cech przysługujących danemu obiektowi w danej chwili czasu. Właściwie prowadzone procesy diagnostyczne warunkują racjonalny przebieg procesu uzdatniania i użytkowania obiektu. Proces użytkowania: • jest procesem realizacji zadań, do których powstał obiekt, • towarzyszy mu spadek potencjału użytkowego, tj. utrata i/lub pogorszenie właściwości, • spadek potencjału użytkowego obiektu wymaga ciągłego śledzenia, a uzyskane wyniki służą zachowaniu pożądanej efektywności użytkowej. Proces obsługiwania: • jest procesem zmierzającym do uzyskania pożądanego potencjału użytkowego (sprawnego funkcjonowania obiektu), • posiada formy obsługiwania: a) obsługiwanie regeneracyjne – odtwarzanie potencjału użytkowego obiektu utraconego w skutek jego użytkowania, b) obsługiwanie generacyjne – podwyższanie potencjału użytkowego większego niż uzyskano w toku jego produkcji (wynikające już w toku jego eksploatacji), c) obsługiwanie degeneracyjne – obniżanie uzyskanego w toku produkcji potencjału użytkowego obiektu (działanie wymuszone np. nieopłacalnością utrzymania pożądanego potencjału użytkowego obiektu i względami ekonomicznymi.

Powszechnie stosowane określenia w eksploatacji: • urządzenie jest eksploatowane, głównie wtedy i tylko wtedy jeśli jest użytkowane lub obsługiwane, • urządzenie jest użytkowane, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki łańcuch działania, w którym to urządzenie jest pośrednikiem lub elementem pośrednika działania, a) łańcuch taki nazywamy łańcuchem użytkownika, b) przebiegający w nim proces – to proces użytkownika, c) podmiot działania w takim łańcuchy – to użytkownik, • urządzenie jest obsługiwane, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki łańcuch działania, w którym to urządzenie jest przedmiotem lub elementem przedmiotu działania, a) łańcuch taki nazywamy łańcuchem obsługiwania, b) przebiegający w nim proces – to proces obsługiwania, c) podmiot działania w takim łańcuchu – to obsługownik.

Elementarny układ eksploatacji urządzenia (zespół elementów): a) stanowisko użytkowania (użytku) urządzenia, b) stanowisko obsługi urządzenia, c) urządzenie, d) kierownictwo eksploatacji urządzenia. System eksploatacji urządzenia. System eksploatacji urządzenia Se to uporządkowana para So i Su wraz z relacjami występującymi miedzy nimi Ri: Se = < {Su, So}, Ri >. gdzie: Su – system użytkowania, So – system obsługiwania, Ri – relacje między Su i So.  Zabezpieczenie systemu eksploatacji. • W systemie zabezpieczenia procesu eksploatacji mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju zabezpieczeniem – z zabezpieczeniem bezpośrednim oraz zabezpieczeniem pośrednim tzw. zabezpieczeniem tranzytowym. • W praktyce eksploatacyjnej spotyka się całe ciągi zabezpieczenia pośredniego i tranzytowego systemów. Tworzą one tzw. prakseologiczne ciągi systemów zabezpieczających. Np.: < system wykorzystania urządzeń lub systemu technicznego ← system ich użytkowania ← system ich obsługiwania ← system ich zaopatrywania ← system ich projektowania > Prawa systemu eksploatacji • Prawo: powszechności, przenikalności, istnienia, kolektywności, służby, zabezpieczenia, zmienności, dwóch stanów, szkodliwości. • System eksploatacji to taki system działania, którego celem jest zapewnienie optymalnych i efektywnych warunków funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych, jest współużyteczny z innymi systemami, istnieje w rzeczywistości, ma swojego realizatora, składa się z innych systemów będących jego podsystemami, służy nie tylko sobie lecz innym systemom i jest przez te systemy zabezpieczany, jest systemem nietrwałym i wymaga odnowy, może być systemem zdatnym lub niezdatnym do wykonywania zadań eksploatacyjnych, może szkodzić innym systemom którym zapewnia funkcjonowanie.

Otoczenie systemu eksploatacji • Przyjmując, że system eksploatacji Si jest systemem podstawowym, możemy wyróżnić dwa dodatkowe systemy bezpośrednio z nim związane: system operacyjny Si-1i system zabezpieczenia Si+1. • Przykładami przedziałów systemowych mogą być: a) <system eksploatacji (jako system operacyjny), system produkcji (jako system podstawowy), system projektowy (jako system zabezpieczenia)> b) <system decyzyjny, system analityczny, system informacyjny> c) <system wykorzystania kadr, system uczenia się, system nauczania> Współczynnik gotowości procesu eksploatacji • W procesie eksploatacji urządzeń istotne miejsce przypada tak zwanej gotowości eksploatacyjnej urządzeń i systemów, a sprowadzającej się do zachowania wysokiego poziomu sprawności eksploatacyjnej obiektów technicznych. • Wyraziciel tego stanu rzeczy - współczynnik gotowości procesu eksploatacji:  • W sensie dyrektywnym – dyrektywa (reguła, norma, prawo) ustanowiona przez szczebel wyższy dla szczebla niższego w systemie eksploatacji urządzeń; z reguły przyjmuje ona postać zarządzeń i przepisów (np. zasada finansowania remontów, zasada ciągłego planowania eksploatacji urządzeń itp.), • W sensie postulatywnym – postulat (rada, procedura, praktyczna wskazówka) przyjęty najczęściej w wyniku długoletnich doświadczeń praktycznych, • W sensie kryterialnym – kryterium oceny co najmniej dwóch działań eksploatacyjnych; na mocy tej zasady wartościuje się jedno działanie jako lepsze, inne jako gorsze (np. ocena eksploatacji niektórych urządzeń na podstawie porównań wskaźników niezawodnościowych, ekonomicznych itp.). Postać i formalny zapis zasad powinien pozwolić uzyskać odpowiedzi na przykładowe następujące pytania: • Jakiego urządzenia zasada dotyczy? • Jakiego działania eksploatacyjnego zasada dotyczy? • Jakiej fazy działania zasada dotyczy? • Kto ustanowił zasadę? • Kogo zasada obowiązuje? • Kiedy zasadę ustanowiono i jak długo ma obowiązywać?

Podstawowe klasy zasad: • zasady sterowania eksploatacją urządzeń: a) zasady organizacji systemu eksploatacji urządzeń, b) zasady planowania eksploatacji urządzeń, c) zasady oceny jakości eksploatacji urządzeń, d) zasady zbierania i przetwarzania informacji eksploatacyjnych, • zasady realizowania eksploatacji urządzeń: a) zasady eksploatowania urządzeń, b) zasady użytkowania urządzeń, c) zasady obsługiwania urządzeń, d) zasady zaopatrywania materiałowo – technicznego urządzeń. Typowe zadania obsługowe: • zapobieganie uszkodzeniu (zahamowanie procesu zużycia naturalnego), • usuniecie uszkodzenia. Zadania obsługowe określa się dla obiektu jako całości i do poszczególnych jego elementów (części składowych), np. zahamowanie zużycia styków elektrycznych, zmniejszenie szybkości starzenia się izolacji elektrycznej, usunięcie uszkodzenia układu zabezpieczenia.

33. Podział obsług: • profilaktyczne, • naprawcze. Obsługami profilaktycznymi nazywamy te obsługi, których celem jest zahamowanie procesów zużycia naturalnego obiektu. Obsługami naprawczymi nazywamy te obsługi, których celem jest usuniecie uszkodzenia obiektu.  OPERATION SUPPORT SYSTEM (OSS)  Klient (customer) Nabywca łączności i/lub usług danych od operatora usług (Service Provider) i/lub operatora sieci (Network Operator). Abonent (end user) Końcowy użytkownik. Jest zainteresowany łącznością i usługami nadawania i odbierania danych (Telecom, Internet/Intranet, Mobile/Wireless, itd.). Dostawca Usług (Service Provider) Firma, która przeprowadza transakcje sprzedaży łączności i/lub usług danych. Dostawcy mogą być operatorami sieci lub - dla dostawy kompleksowej usługi do swoich klientów - mogą integrować swoje usługi z innymi Dostawcami. Dla spełnienia wymagań klientów, dostawa może obejmować wielu SP i wielu operatorów sieci. Operator sieci (Network Operator) Organizacja, która spełnia funkcję hurtownika, obsługuje sieci łączności, sieć lub usługi danych. Operator sieci jest Dostawcą Usług. Dostawca Usług może spełniać rolę Operatora Sieci lub może „poddzierżawiać” tą rolę. Inny Dostawca (Other Provider) Drugi Dostawca mogący pełnić rolę Dostawcy Usług lub Operatora Sieci, który ma zawartą umowę z pierwszym Dostawcą Usług na dostarczenie klientowi kompleksowej lub częściowej usługi. Jakość usługi QoS (Quality of Service) QoS jest miarą jakości usługi określoną dla usługi dostarczonej do klienta. Jest najczęściej zestawem parametrów jakościowych. Parametry są zwykle związane z charakterystyczną usługą lub jej typem. QoS może być subiektywna (czy mnie słyszysz?) i obiektywna (np. Cell Error Rate dla ATM). OSS powinien: - spełniać wymogi klientów; -  odzwierciedlać charakterystykę sieci Od strony technicznej OSS powinien zapewnić operatorowi wiedzę (w czasie rzeczywistym) o: - stosowanych aplikacjach/usługach; -  wykorzystaniu pasma; -  połączeniach (kto, z kim i kiedy); -  wymaganej jakości usług. Prawidłowo zaplanowany OSS powinien: -  zmniejszyć koszty eksploatacyjne operatora (do 75% w niektórych przypadkach); -  zapewnić dostawę usługi w ciągu kilku godzin (zamiast kilku czy kilkunastu dni); -  zmniejszyć czas trwania awarii (od 20%).