Model OSI w zarządzaniu

Standardy zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi:

• Grupa ISO (ang. International Standards Organization),

zawiera standardy zarządzania sieciami teleinformatycznymi,

które pracują zgodnie z architekturą systemów otwartych, przy

wykorzystaniu protokołów CMIS/CMIP zalecanych przez ISO.

Model OSI w zarządzaniu systemami otwartymi dzaniu systemami otwartymi

Korzyści wynikające z podziału sieci na warstwy w modelu

odniesienia OSI:

- dokonuje podziału powiązanych ze sobą i złożonych zagadnień na elementy

mniej złożone,

- definiuje standardowe interfejsy dla kompatybilności sprzętu różnych

producentów,

- pozwala na modularne projektowanie sieci, co umożliwia współdziałanie

poszczególnych elementów,

- nie pozwala na to, by zmiany w jednym obszarze wpływały na inne obszary,

umożliwia to ewolucję poszczególnych obszarów,

- dokonuje podziału złożonych zagadnień sieciowych na podzbiory, którymi

można łatwiej sterować.

zarządzanie uszkodzeniami,

• zarządzanie konfiguracją,

• zarządzanie rozliczeniami,

• zarządzanie wydajnością,

• zarządzanie bezpieczeństwem.

Zarządzanie uszkodzeniami

polega na wykrywaniu, izolowaniu i naprawie nieprawidłowo

funkcjonujących (uszkodzonych) elementów sieci. Zarządzanie

uszkodzeniami obejmuje działania związane z utrzymaniem sieci,

lokalizowaniem uszkodzeń, diagnozowaniem elementów sieci

oraz sygnalizowaniu o anomaliach, a także zbieraniu i

przechowywaniu informacji o nieprawidłowościach. Zarządzanie

uszkodzeniami ma bezpośredni związek z eksploatacją sieci i

urządzeń telekomunikacyjnych, szczególnie z jej obsługiwaniem.

Zarządzanie konfiguracją sieci

polega na identyfikowaniu (definiowaniu) zarządzanych zasobów

i ich wzajemnych powiązań oraz sterowaniu tymi zasobami

(związane z eksploatacją). Dokonywane jest tutaj także

dołączenie zasobów do sieci i wyłączenie ich z sieci, a także

zbieranie i przechowywanie danych, które opisują konfigurację i

są wykorzystywane przy sterowaniu zasobami.

Zarządzanie rozliczeniami

są związane z działaniami mającymi na celu określenie kosztów

korzystania z zasobów sieci, prowadzeniu kont użytkowników

(billing) i naliczaniu opłat za usługi świadczone przez sieć.

Zarządzanie wydajnością sieci

dotyczy zbioru funkcji umożliwiających przeprowadzanie oceny

funkcjonowania zasobów sieci z punktu widzenia efektywności ich

wykorzystania (w tym dokonanie pomiarów wydajności oraz

zbieranie danych statystycznych).

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

dotyczy działań mających na celu ochronę zarządzanych zasobów

sieci i danych (m.in. dostęp do danych, przechowywanie danych,

przesyłanie danych, itp.), a także zbierania i przechowywania

informacji dotyczących bezpieczeństwa sieci.

Grupa standardów ISO

Podstawowym standardem dla zarządzania systemami otwartymi jest standard

ISO 7498-4 Management Framework for OSI,

wprowadzający pojęcia zarządzania systemami otwartymi, obszarów

funkcjonalnych i poziomów zarządzania.

Wybrane, poza wskazanym standardem, inne standardy zarządzania grupy ISO

obejmują trzy podstawowe grupy problemów:

_ struktura i modelowanie informacji zarządzających,

_ przesyłanie informacji zarządzających,

_ zarządzanie systemami i funkcje zarządzania.

Zarządzanie systemami i funkcje zarządzania

Podstawowym standardem, będącym wprowadzeniem do zarządzania

systemami jest standard ISO 10040 Systems Management Overview, w którym

określono podstawowe funkcje zarządzania systemami. Funkcje te ustalają zbiory

usług zarządzania, które są wykorzystywane przez procesy aplikacyjne zarządzania.

Funkcje zarządzania systemami zdefiniowano w standardzie dotyczącym

zarządzania OSI (ISO 10164 Systems Management).

Modele funkcjonalne TMN

WARSTWA ZARZĄDZANIA ELEMENTAMI SIECI

Poziom pierwszy modelu reprezentuje systemy, które służą do

zarządzania elementami sieci. Realizują one podstawowe

funkcje zarządzania elementami sieciowymi:

• alarmy związane z pojedynczymi elementami,

• zarządzanie ruchem i wydajnością elementu,

• konfigurowanie elementów sieci,

• zarządzanie oprogramowaniem.

WARSTWA ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Poziom drugi modelu to systemy zarządzania siecią.

Systemy te spełniają funkcjonalność, która umożliwia

objęcie zasięgiem zarządzania całą sieć. Realizują one

funkcje zarządzania z zakresu:

• obsługa alarmów o skali sieciowej,

• zarządzanie ruchem i wydajnością sieci,

• zarządzanie konfiguracją sieci.

WARSTWA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI

Trzeci poziom modelu zarządzania reprezentuje systemy

zarządzania działające na poziomie usług. Należą do nich:

• naliczanie opłat,

• administrowanie klientami,

• obsługa zamówień,

• zarządzanie informowaniem klientów i obsługa zażaleń itp.

WARSTWA BIZNESOWA

Poziom czwarty modelu zapewnia współpracę z aplikacjami

wspierającymi działalność przedsiębiorstwa oraz szeroko

pojętymi systemami biznesowymi np. zarządzanie administracją,

marketing na szczeblu korporacji, planowanie ekonomiczne

usług (planowanie taryf, planowanie sieci), współpraca z

jednostkami regulacyjnymi, współpraca z innymi operatorami

TMN jest normą przeznaczoną dla producentów i operatorów

sieci telekomunikacyjnych. Normę tę zaprojektowano tak, aby

mogła znaleźć zastosowanie we wszystkich rodzajach sieci.

TMN określa pewne struktury funkcji, protokołów i

wiadomości, które każdy administrator może zastosować w

konkretnej, fizycznie istniejącej sieci. Celem wprowadzenia

architektury TMN jest ujednolicenie dwóch ważnych

problemów:

- sposobu reprezentacji informacji o zarządzanym elemencie

w systemie zarządzania,

- zbioru wspólnych komend służących do komunikacji między

zarządzanym elementem i systemem zarządzającym.

Sieć TMN umożliwia zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie

danych dotyczących kontroli, nadzoru i utrzymania sieci

telekomunikacyjnych. Może ona sterować:

- urządzeniami teletransmisyjnymi (multipleksery, translatory,

systemy SDH, łącza kablowe, radiowe, satelitarne, itd.),

- centralami i koncentratorami (również PABX, komutatorami

pakietowymi oraz sieciami ISDN, LAN, MAN, WAN),

- urządzeniami pomocniczymi (np. zasilanie central, testery,

urządzenia klimatyzacyjne, systemy alarmowe).

TMN powinien zawierać następujące

podstawowe funkcje:

- wymiana informacji zarządzania między siecią telekomunikacyjną a TMN,

- przesyłanie informacji zarządzania między komponentami TMN,

- konwersja formatu informacji zarządzania przesyłanej wewnątrz TMN do

jednolitej postaci,

- przetwarzanie informacji zarządzania (np. analiza uzyskanej informacji

zarządzania, odpowiednie reagowanie na otrzymaną informację),

- dostarczanie informacji zarządzania do jej użytkownika,

- przekształcanie informacji zarządzania do takiej postaci, która jest

użyteczna i zrozumiała dla jej użytkownika,

- zapewnienie ochrony dostępu do informacji zarządzania.

Usługi i funkcje TMN

Funkcje realizowane przez TMN wyznaczają rodzaj, tryb

oraz zakres realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem

sieci zarządzania w konkretnym zastosowaniu. Obejmują

one następujące obszary zarządzania:

- zarządzanie konfiguracją

-  zarządzanie uszkodzeniami

-  zarządzanie wydajnością

-  zarządzanie bezpieczeństwem

-  zarządzanie rozliczeniami

Funkcje można podzielić na następujące, podstawowe grupy:

1. Uruchamianie - obejmuje funkcje umożliwiające uruchomienie sprzętu po

jego zainstalowaniu tak, by mógł on świadczyć usługi;

- konfigurowanie elementów NE - np. raport o konfiguracji, raport o

dołączeniu nowego elementu, wykonanie połączenia krosowego;

-  administrowanie elementami NE - np. ustawienie zegara elementu NE;

-  zarządzanie bazą danych o elementach NE - np. uaktualnienie danych,

zapytanie, utworzenie kopii bezpieczeństwa;

2. Monitorowanie stanu i sterowanie elementami sieci.

-  funkcje ogólne - np. przesłanie zgłoszenia stanu, ustalenie

harmonogramu

przesyłania zgłoszeń stanu;

-  funkcje informujące o stanie elementu NE - np. informowanie o

stanie sieci

transmisyjnej, systemu dystrybucji wiadomości, łączy dzierżawionych;

-  funkcje obsługujące instalacje elementu NE.

Zarządzanie wydajnością - funkcje tego obszaru pozwalają zbierać dane o skuteczności

funkcjonowania sieci i jej elementów (NE), oceniać funkcjonowanie elementów z punktu

widzenia wydajności i jakości świadczonych usług (QoS) oraz opracowywać czynności

korekcyjne.

Funkcje można podzielić na trzy podstawowe grupy:

1. Monitorowanie wydajności - obejmuje ciągłe zbieranie danych dotyczących

wydajności:

- funkcje ogólne - np. żądanie przesłania danych przez element NE, przesłanie danych przez

element NE, przerwanie lub wznowienie przesłania danych przez NE;

-  funkcje monitorowania stanu ruchu - np. zgłoszenie dostępności elementu sieci, zgłoszenie

przeciążenia central, zgłoszenie przeciążenia sieci sygnalizacyjnej;

-  funkcje monitorowania wydajności ruchowej - np. przesłanie parametrów ruchowych

dotyczących grup łączy, przesłanie wyników pomiarów obciążenia i przeciążenia central

oraz sieci sygnalizacyjnej;

2. Analiza wydajności - obejmuje przetwarzanie danych dotyczących wydajności.

3. Sterowanie zarządzaniem wydajnością - obejmuje nadzorowanie procesem

zarządzania wydajnością:

-  funkcje ogólne - np. ustalenie harmonogramu przesyłania zgłoszeń dotyczących

wydajności, ustalenie wartości progowych, uruchomienie lub ustalenie harmonogramu

tekstów jakości QoS;

-  funkcje sterowania ruchem - np. uruchomienie, modyfikacja lub wyłączenie

mechanizmów sterowania ruchem;

-  funkcje administracyjne - np. ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie harmonogramu

-  pomiarów, utworzenie lub uaktualnienie bazy danych.

Zarządzanie uszkodzeniami - funkcje tego obszaru umożliwiają

wykrywanie, izolowanie i naprawę nieprawidłowo funkcjonujących

elementów sieci.

Funkcje można podzielić na następujące podstawowe grupy:

1. Nadzór nad alarmami - obejmuje funkcje podzielne na pięć

grup:

- przesyłanie alarmów - np. wybór drogi dla zgłaszania alarmu,

zezwolenie na zgłaszanie alarmów lub uniemożliwienie ich zgłaszania;

-  podsumowanie alarmów;

-  ustalenie kryteriów alarmu;

-  zarządzanie zawiadomieniami o alarmach;

-  sterowanie dziennikiem;

2. Lokalizacja uszkodzeń.

3. Naprawa uszkodzeń - obejmuje między innymi funkcje uruchamiania

gorącej rezerwy i powtórnego uruchomienia usługi.

4. Testowanie:

- testowanie usług;

-  konfigurowanie dostępu dla testu - np. zapewnienie, modyfikacja,

zwolnienie dostępu urządzeń testujących do urządzeń testowanych;

-  konfiguracja testowanych łączy;

-  sterowanie testowaniem - np. dołączenie generatora sygnałów testowych,

symulacja błędów transmisyjnych, symulacja uszkodzenia;

-  przesyłanie wyników testu;

-  zarządzanie ścieżką dostępu testowania TAP;

-  odtwarzanie sytuacji istniejącej przed rozpoczęciem testowania;

5. Administrowanie zażaleniami - obejmuje rozwiązywanie problemów

wiązanych z dostępem klientów do usług i korzystaniem z nich.

Strefy zarządzania sieciami telein.

Zarządzanie sieciami definiujemy jako:

Działalność związaną z planowaniem, organizowaniem, sterowaniem, kontrolowaniem

zasobów sieci i pracy personelu obsługującego, która ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów sieci,

Czyli świadczenie usług możliwie najwyższej jakości, ponosząc przy tym możliwie

najniższe koszty.

administrowanie, które obejmuje techniczne działania operatora sieci, zmierzające

do wspomagania świadczenia usług telekomunikacyjnych,

• sterowanie, obejmujące zbiór wszelkich czynności technicznych i organizacyjnych

skierowanych na obiekty techniczne sieci, mające na celu realizacje nałożonych

na nie zadań i przystosowanie do otoczenia,

• utrzymanie, stanowiące zbiór działań technicznych i organizacyjnych

ukierunkowanych na utrzymanie obiektu technicznego w wymaganym stanie

jakościowym lub na przywrócenie mu tego stanu,

• zabezpieczenie, obejmujące zbiór czynności związanych z planowaniem i

gromadzeniem nowych lub dodatkowych zapasów sieci telekomunikacyjnej.

Jakość uslugi, klasa, kategoria

Odnowa elementu.

• Odnowa to wymiana elementu na nowy.

• Eksploatowany element staje się niezdatny do dalszej pracy w chwili

uszkodzenia, chwila ta oznacza kres jego życia. W chwili tej rozpoczyna się

proces odnowy.

• Proces odnowy trwa przez pewien czas, który jest równy czasowi wymiany

elementu uszkodzonego na nowy, czas ten nazywamy czasem odnowy.

• Jeśli czas odnowy jest nieporównywalnie krótki, wręcz pomijalny w

odniesieniu do czasu poprawnej pracy elementu, to mamy do czynienia z

odnową natychmiastową.

• Jeśli czas odnowy jest na tyle długi, że nie można go pominąć w odniesieniu

do czasu poprawnej pracy elementu, to mamy do czynienia z odnową ze

skończonym czasem odnowy.

Funkcja odnowy  H(t)  jest podstawową charakterystyką procesu odnowy. Jest

ona wartością oczekiwaną procesu odnowy i wyraża się ja

zależnością:

Funkcja ta określa średnią liczbę odnów do chwili t .

Elementarne twierdzenie odnowy jest granicą funkcji odnowy ) (t H do czasu

poprawnej pracy elementu t , gdy czas ten dąży do nieskończoności. Przy

dostatecznie długim okresie obserwacji elementu należy oczekiwać, że średnia

liczba jego odnów w jednostce czasu będzie równa odwrotności wartości

oczekiwanej czasu poprawnej pracy z m do uszkodzenia. Inaczej mówiąc, odstęp

miedzy uszkodzeniami jest równy średniemu czasowi pracy elementu.

Dla dłuższych okresów użytkowania elementu można stosować wartość

przybliżoną:

Kontrola stanu technicznego obiektu

• Kontrola stanu technicznego urządzenia jest podstawowym zadaniem

badania diagnostycznego i profilaktycznego.

• Jest procesem syntezy, wyciągania wniosków z uzyskanych informacji o

stanie technicznym obiektu,

• Umożliwia podjęcie stosownych decyzji i działań zmierzających do usunięcia

niepożądanego stanu, w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy

stanem faktyczny obiektu a wymaganym.

Charakter kontroli:

• jakościowa – polega na obserwacji zewnętrznego wyglądu (stanu) elementów

i urządzeń, ich połączeń i pracy; w stosunku do kontroli ilościowej ma

charakter uzupełniający,

• ilościowa – polega na pomiarze wartości poszczególnych parametrów

obiektu, ma charakter rzeczowy – konkretny i może być powszechnie

stosowana; w odniesieniu do kontroli jakościowej ma charakter kontroli

zasadniczej.

Klasyfikacja metod kontroli stanu technicznego obiektu:

Metody kontroli – wg zadań kontroli:

• kontrola działania – gdy sprawdza się czy urządzenie jest sprawne (działa),

bez liczbowej oceny jego parametrów,

• kontrola poprawnej pracy – gdy sprawdza się i ocenia liczbowo wartości

mierzonych parametrów,

• kontrola lokalizacyjna – gdy celem i zadaniem kontroli jest lokalizacja

uszkodzenia,

• kontrola prognostyczna – gdy prognozujemy uszkodzenia,

• kontrola profilaktyczna – gdy celem kontroli jest wykrycie i wymiana

elementów, których parametry znajdują się jeszcze w dopuszczalnych

granicach lecz zbliżają do granicy dopuszczalnej tolerancji.

Metody kontroli – wg sposobu kontroli:

• kontrola ręczna,

• kontrola zautomatyzowana kontrola automatyczna.

Metody kontroli – wg czasu kontroli:

• kontrola stała,

• kontrola cykliczna,

• kontrola okresowa.

Metody kontroli – wg organizacji kontroli:

• kontrola statyczna – gdy kontrola stanu odbywa się na pomiarach wartości

parametrów w określonych chwilach pracy urządzenia,

• kontrola dynamiczna – gdy kontrola stanu odbywa się na pomiarach zgodności

badanych charakterystyk obiektu w funkcji czasu, częstotliwości,

• kontrola aktywna – gdy stan urządzenia bada się na podstawie reakcji na

sygnały kontrolne, doprowadzane ze specjalnych generatorów,

• kontrola pasywna – gdy kontroli dokonuje się bez udziału zewnętrznych

oddziaływań na kontrolowane urządzenie,

• kontrola zdecentralizowana – gdy kontrolowane są osobno poszczególne

układy urządzenia,

• kontrola scentralizowana – gdy badane jest całe urządzenie, np. z centralnego

stanowiska – pulpitu kierowania wg określonego programu,

• kontrola odległościowa – gdy jest prowadzona na odległość.

Metody kontroli – wg oceny rezultatów:

• kontrola jakościowa – na podstawie uzyskanych wyników – rezultatów według

zasady dobrze – źle lub mniej – norma – więcej,

• kontrola ilościowa – gdy dokonuje się liczbowej rejestracji wartości

bezwzględnych lub względnych mierzonych parametrów, lub ich odchyleń od

wartości nominalnych.

Organizacja napraw.

Na przebieg naprawy urządzeń wywiera wpływ:

• podatność naprawcza – rozumiana jako stopień dostosowania urządzenia do

wykrywania i usuwania uszkodzeń,

• kwalifikacje personelu technicznego – naprawiającego,

• zabezpieczenie organizacyjno – techniczne procesu obsługi, zaopatrzenie w

części zapasowe.

Wysoką podatność naprawczą, na etapie projektowania, uzyskuje się

poprzez:

• przystosowanie konstrukcji obiektu do szybkiego zlokalizowania i usunięcia

uszkodzenia,

• wyposażenie obiektu we właściwa aparaturę kontrolno – pomiarową,

Rodzaje napraw (z punktu niezawodności):

• naprawa planowa,

• naprawa bieżąca.

Specyficzne cechy naprawy planowej:

• planowanie w czasie,

• wykonanie ich siłami zakładów profesjonalnie do tego przygotowanych,

• wykonanie jednocześnie całego zastawu czynności – wymiana elementów i

modułów, sprawdzenie i ustalenie optymalnych warunków eksploatacji,

badania kompleksowe itp.,

• wycofanie obiektu z eksploatacji na dłuższy okres czasu – cecha ujemna.

Naprawa bieżąca: wykonywana jest siłami i środkami użytkownika –

eksploatatora, jej właściwości to:

• niemożliwość przewidzenia terminu jej wykonania z powodu przypadkowości i

masowości zaistnienia uszkodzenia,

• ograniczoność użycia sił i środków w procesie naprawy,

• potrzeba kwalifikowanych kadr do jej realizacji,

• ograniczona terminowość.

Diagnostyka

• Diagnoza – to rezultat badań diagnostycznych.

• Najogólniej rzecz ujmując diagnoza polega na przeprowadzeniu badań

urządzenia a następnie na dokopaniu analizy otrzymanych wyników w toku

badań diagnostycznych.

• Jeśli badanie to dotyczy stanu aktualnego urządzenia to mamy do czynienia z

badaniem diagnostycznym.

Prognozowanie

Przez prognozowanie należy rozumieć zbiór czynności, wykonanych na postawie

uzyskanych wyników badań i kontroli stanu technicznego urządzeń w czasie x t < o t ,

stanowiących podstawę generowania wypowiedzi w chwili o t , o przewidywanym stanie

technicznym urządzeń w przyszłości, w chwili p t .

Prognozowanie jest procesem wnioskowania o stanie technicznym obiektu w

przyszłości. Rezultatem prognozowania jest prognoza o przewidywaniem stanie

technicznym urządzeń.

Aby prognozowanie przebiegało skutecznie należy:

• znać bieżącą diagnozę obiektu technicznego do chwili 0 t ,

• znać stany poprzedzające chwilę 0 t (zaistniałe w przeszłości), dla chwili , k t

gdzie x t < o t ,

• znać zadania, przewidywane obciążenie i warunki eksploatacji urządzeń w

przyszłości,

• znać prawdopodobieństwa zmian stanów urządzeń.

Metody zapobiegania uszkodzeniom poprzez prognozowanie ich

stanów i zachowań

• Praktyka eksploatacyjna wskazuje na to, że najskuteczniejszymi

metodami zapobiegania uszkodzeniom obiektów technicznych są

prognozowanie uszkodzeń i obsługa profilaktyczna.

• Prognozowanie uszkodzeń polega na przewidywaniu zachowań i

zmian stanu struktury elementu, podzespołu, zespołu

technicznego urządzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości, w

toku oddziaływania czynników wymuszających. Istotne znaczenie

w tym procesie ma badanie i kontrola stanu technicznego

urządzeń, które dostarczają danych do prognozowania. Uzyskane

dane badawcze obiektów w teraźniejszości pozwalają ocenić

stopień zużycia eksploatowanego obiektu w przyszłości.

• Z punktu widzenia stosowalności prognozowania wyszczególnia

się dwa

przypadki prognozowania uszkodzeń obiektu:

a) na podstawie ciągłej kontroli parametrów jego elementów,

b) na podstawie ciągłej kontroli parametrów wyjściowych, jego

podzespołów lub zespołów.

Niezawodność urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, podstawowe pojęcia:

• Niezawodność – zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływające na

nią: nieuszkadzalność, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi; termin

niezawodność jest używany tylko do ogólnego nieliczbowego opisu.

• Właściwości obiektu wpływające na jego niezawodność (są mierzalne): gotowość,

nieuszkadzalność, obsługowość, zapewnienie środków obsługi.

• Gotowość; dyspozycyjność – zdolność obiektu do utrzymywania się w stanie

umożliwiającym wypełnianie wymaganych funkcji w danych warunkach, w danej chwili

lub w danym przedziale czasu, przy założeniu, że są dostarczone wymagane środki

zewnętrzne; zdolność ta zależy łącznie od nieuszkadzalności, obsługiwalności i

zapewnienia środków obsługi obiektu.

• Nieuszkadzalność – zdolność obiektu do wypełniania wymaganych funkcji w danych

warunkach w danym przedziale czasu.

• Obsługiwalność; podatność na obsługę – zdolność obiektu do utrzymywania lub

odtwarzania w danych warunkach eksploatacji stanu, w których może on wypełniać

wymagane funkcje przy założeniu, że obsługa jest przeprowadzona w ustalonych

warunkach z zachowaniem ustalonych procedur i środków.

• Zapewnienie środków obsługi – zdolność organizacji zajmującej się obsługą do

zapewnienia w danych warunkach, na żądanie, środków potrzebnych do obsługi

obiektu przy danej polityce obsługi; pojęcie dane warunki odnosi się do samego

obiektu oraz do warunków, w jakich jest on użytkowany i obsługiwany.

Wskaźniki niezawodności (PN-93/N-50191):

Gotowość:

• gotowość chwilowa i niegotowość chwilowa,

• gotowość średnia i niegotowość średnia,

• średnia gotowość asymptotyczna i średnia niegotowość asymptotyczna.

Nieuszkadzalność:

• prawdopodobieństwo działania (poprawnego działania),

• (chwilowa) intensywność uszkodzeń,

• średnia intensywność uszkodzeń,

• (chwilowa) intensywność strumienia uszkodzeń,

• średnia intensywność strumienia uszkodzeń.

Wskaźniki obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi:

• prawdopodobieństwo obsługi,

• (chwilowa) intensywność naprawy,

• średnia intensywność naprawy.

Wskaźniki eksploatacji urządzeń – są związane z niezawodnością

urządzeń i systemów technicznych: zaliczamy do nich:

• współczynnik wykorzystania ,

• współczynnik gotowości ,

• współczynnik przestoju ,

• współczynnik kosztu eksploatacji.

Czynniki obniżające niezawodność obiektu technicznego.

• obiektywne – różnego rodzaju wymuszenia niezależne od działalności człowieka;

przy zastosowaniu szeregu przedsięwzięć organizacyjno – technicznych człowiek

może ograniczyć wpływ tycz czynników na eksploatowany obiekt techniczny,

• subiektywne – są rezultatem praktycznej działalności człowieka, często są przez

człowieka generowane.

Przykłady czynników wywierających wpływ na niezawodność obiektu

technicznego:

• obiektywne – temperatura, wilgotność, ciśnienie, osady, zanieczyszczenia

powietrza, promieniowanie, czynniki biologiczne, procesy przejściowe, starzenie

się i zużycie,

• subiektywne – zawodne elementy, nienormalne warunki pracy, braki schematowe,

braki konstrukcyjne, braki technologiczne, niska kultura produkcji, przekroczenie

norm eksploatacji, niska jakość obsługi technicznej, niewłaściwy stosunek do

pracy.

Protokoły SNMP i budowa ramki SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) jest obecnie najczęściej

stosowanym protokołem komunikacyjnym używany do zarządzania.

Protokół powstał w 1989 r. z inicjatywy organizacji Internet Activities

Board, a jego protoplastą był protokół SGMP (Simple Gateway Management

Protocol).

SNMP używa do przesyłania pakietów w sieciach Internet dwóch protokołów

komunikacyjnych wchodzących w skład TCP/IP: protokołu IP (Internet

Protocol; warstwa sieci w modelu OSI) i UDP (User Datagram Protocol –

bezpołączeniowy protokół posługujący się tzw. datagramami; warstwa

transportowa w modelu OSI). Protokół SNMP jest opisany w RFC 1157.

SNMP jest jednym z najważniejszych zbiorów norm

definiujących protokoły, usługi i bazy danych potrzebne do

zarządzania sieciami TCP/IP. Na tą złożoną strukturę składają

się cztery zasadnicze części:

- Stacja zarządzania SMN (Station Management Network)

- Agent zarządzania

- Baza informacji MIB (Management Information Base)

- Protokół  zarządzania siecią SNMP

Stacja zarządzania SMN (Station

Management Network )

Jest to najczęściej samodzielne urządzenie z oprogramowaniem

menadżera systemu zarządzania siecią.

SMN dysponuje bazą informacji pochodzących z różnych

zarządzanych jednostek oraz aplikacjami:

- analizującymi ruch,

-  tworzącymi statystyki,

-  korygującymi błędy itp..

Agent zarządzania

Jest to program instalowany na jednostce zarządzającej –

ruterze, przełączniku, zasilaczu UPS czy serwerze.

Każdy agent musi używać protokołu SNMP, UDP i IP.

W systemach, gdzie część urządzeń nie używa SNMP,

funkcjonuje agent zastępczy proxy.

Baza informacji MIB opisuje obiekty zaimplementowane

w określonym węźle sieci (ruterze, przełączniku itp.).

-  Baza ta jest niezależna od protokołu SNMP.

-  Zasoby sieci są reprezentowane przez obiekty.

-  Każdy obiekt jest zmienną charakteryzującą jedną cechę

zarządzania agenta. Zbiór tych cech stanowi bazę MIB.

Obiekt może na przykład reprezentować tablicę adresów

gromadzonych w węźle.

-  Obiekt jest rozpoznawany po identyfikatorze OID

(Object IDentifier)

Protokół zarz zarządzania sieci dzania siecią SNMP SNMP

Protokół zarządzania siecią - SNMP używany jest do

przenoszenia informacji zarządzających między

jednostkami SNMP.

- Wymiana informacji między menedżerem i agentem oraz

między menedżerami ma formę komunikatu SNMP.

-  Protokół SNMP nie ma ustalonego pakietu.

-  Na ruch SNMP składają się pakiety przenoszące ściśle

zdefiniowaną sekwencje SNMP, umieszczane w polu

-  Dane protokółu UDP, który z kolei jest przenoszony

przez IP.

Architektura SNMP

Integralną częścią systemu zarządzania opartego na protokole SNMP jest zawsze

menedżer zarządzania (aplikacja zarządzająca siecią, rezydująca w pamięci

komputera pełniącego rolę zarządcy) oraz bazy danych MIB (Management

Information Base) i agenci instalowani w poszczególnych węzłach sieci.

Interfejs SNMP

Funkcję interfejsu pomiędzy operatorem i systemem

zarządzania zasobami systemowymi pełni stacja zarządzająca.

W interfejsy SNMP wyposażone są zarówno stacje zarządzające

jak i zarządzane węzły sieci. Mówiąc najprościej, interfejs jest zbiorem

poleceń wysyłanych do zarządzanej stacji (celem uzyskania przez stację

zarządzającą interesujących ją informacji).

Stacja zarządzana z kolei wysyła w pewien uporządkowany

sposób te informacje do stacji zarządzającej. Czyli jest to swego rodzaju

prosty język, za pomocą którego zainstalowane w sieci węzły

i urządzenia porozumiewają się z pakietem SNMP.

Standard SNMP definiuje pięć formatów jednostek danych,

zwanych jednostkami PDU (Protocol Data Units)

•Get Request- stacja zarządzająca żąda od

węzła wysłania danych o statusie obiektu

•Get Next Request- polecenie podobne do

poprzedniego z tą różnicą, że baza danych

MIB (Management Information Base)

przeglądana jest po kolei sekwencyjnie

•Get-response - zwracany jest jako

odpowiedź na get-request, get-next-request

or set-request

•Set Request- polecenie żądające od

agenta dokonania zmian w określonym

obszarze bazy danych MIB

•Trap- agent powiadamia stację

zarządzającą o pojawieniu się określonego

zdarzenia, które wystąpiło podczas pracy

węzła sieci.

Każda wiadomość generowana przez SNMP zawiera:

• numer wersji SNMP

•nazwę wspólnoty wymieniającej informacje

•jeden z pięciu typów PDU (Protocol Data Units)

Agent zastępczy

W aplikacjach SNMP zarządzających sieciami

spotykamy się nieraz z definicją agenta proxy. Agent tego

rodzaju jest instalowany w tych węzłach sieci, czy stacjach

roboczych, które nie wspierają standardowych rozwiązań

proponowanych przez SNMP. Aby jednak można było nimi

zarządzać przy użyciu aplikacji SNMP wymyślono agenta

zastępczego, zwanego proxy.

Jest to właściwie specyficznego rodzaju konwerter,

tłumaczący polecenia generowane przez SNMP na postać

zrozumiałą przez zarządzaną stację. Jest to bardzo cenna opcja,

pozwalająca zarządzać tymi urządzeniami sieciowymi, których

konstrukcja nie jest przygotowana na wsparcie systemu SNMP.

PODSTAWY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W

TELEKOMUNIKACJI

Pojęcie eksploatacji.

• Eksploatacja to wszelkie fazy istnienia konkretnego obiektu,

poczynając od chwili jego wytworzenia. Do eksploatacji zaliczamy

takie przedsięwzięcia jak: transport, przechowywanie, obsługiwanie,

użytkowanie, naprawę itp. Ogólnie wydzielić tu można dwie

zasadnicze grupy przedsięwzięć, a mianowicie użytkowanie i

obsługiwanie.

Użytkowanie – proces, w którym dany obiekt jest wykorzystywany w

zasadzie zgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. obiekt ten realizuje

zadania zgodnie z jego przeznaczeniem i jego możliwościami.

Obsługiwanie – proces, w którym wykonuje się czynności związane z

przygotowaniem lub utrzymaniem obiektu w stałej gotowości do

użycia.

• Eksploatacja to zespół działań organizacyjno – techniczno

– ekonomicznych człowieka z obiektem i wzajemne relacje między

nimi od chwili przyjęcia za początek eksploatacji aż do jego

likwidacji.

EKSPLOATACJA TECHNICZNA związana jest z :

- prakseologią

- teorią niezawodności

- teorią podejmowania decyzji

- psychologią inżynierską

- badaniami operacyjnymi

- cybernetyką i teorią systemów

- teorią informacji

- diagnostyką

- teorią procesów losowych

- teorią obsługiwania i naprawiania

- W trakcie eksploatacji technicznej mamy do czynienia z obiektami rzeczywistymi. Teorią

EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ można nazwać teorię obiektów rzeczywistych, traktującą o procesach

przebiegających w nich i ich otoczeniu, związanych z wykonywaniem przez obiekty funkcji użytkowych,

a także z utrzymywaniem ich w ruchu, w gotowości technicznej oraz właściwym ich przechowywaniem.

- W rzeczywistości eksploatacyjnej, w zależności od przyjętego punktu widzenia, rozpatrywany obiekt

można potraktować jako układ lub element większego systemu (układu).

Obiekt (Polska Norma PN-93/N-50191):

• dowolna część składowa, element, przyrząd, podsystem, jednostka

funkcjonalna, urządzenie lub system, które mogą być rozpatrywane

funkcjonalnie;

• obiektem może być sprzęt, oprogramowanie lub łącznie jedno i drugie, a

także w szczególnych przypadkach termin ten może również obejmować

personel bezpośrednio lub pośrednio uczestniczący w procesie eksploatacji.

Rodzaje eksploatacji (ze względu na miejsce obiektu w procesie

eksploatacji):

• bierna– eksploatacja, w czasie której obiekt znajduje się poza miejscem

przeznaczenia i nie wykonuje funkcji użytecznej; przykładowe sytuacje

eksploatacyjne to: transport, przechowywanie, obsługi i zabiegi techniczne,

których wykonywanie wymaga przekazania obiektu poza miejsce

przeznaczenia,

• czynna – eksploatacja, w czasie której obiekt znajduje się w miejscu

przeznaczenia i realizuje funkcje użyteczną lub jest poddany obsłudze

technicznej; przykładowe sytuacje eksploatacyjne to: instalacja i

uruchamianie obiektu (obiekt realizuje funkcję użyteczną), praca, postój,

przestój, obsługi profilaktyczno – naprawcze w miejscu zainstalowania

obiektu (konserwacja, naprawy bieżące, regulacja itp.).

STAN – wartość cechy mierzalnej lub

wektor wartości takich cech przysługujących

danemu obiektowi w danej chwili czasu.

Właściwie prowadzone procesy

diagnostyczne warunkują racjonalny

przebieg procesu uzdatniania i użytkowania

obiektu.

Proces użytkowania:

• jest procesem realizacji zadań, do których powstał obiekt,

• towarzyszy mu spadek potencjału użytkowego, tj. utrata i/lub pogorszenie

właściwości,

• spadek potencjału użytkowego obiektu wymaga ciągłego śledzenia, a

uzyskane wyniki służą zachowaniu pożądanej efektywności użytkowej.

Proces obsługiwania:

• jest procesem zmierzającym do uzyskania pożądanego potencjału użytkowego

(sprawnego funkcjonowania obiektu),

• posiada formy obsługiwania:

a) obsługiwanie regeneracyjne – odtwarzanie potencjału użytkowego

obiektu utraconego w skutek jego użytkowania,

b) obsługiwanie generacyjne – podwyższanie potencjału użytkowego

większego niż uzyskano w toku jego produkcji (wynikające już w

toku jego eksploatacji),

c) obsługiwanie degeneracyjne – obniżanie uzyskanego w toku

produkcji potencjału użytkowego obiektu (działanie wymuszone np.

nieopłacalnością utrzymania pożądanego potencjału użytkowego

obiektu i względami ekonomicznymi.

Powszechnie stosowane określenia w eksploatacji:

• urządzenie jest eksploatowane, głównie wtedy i tylko wtedy jeśli jest

użytkowane lub obsługiwane,

• urządzenie jest użytkowane, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki łańcuch

działania, w którym to urządzenie jest pośrednikiem lub elementem

pośrednika działania,

a) łańcuch taki nazywamy łańcuchem użytkownika,

b) przebiegający w nim proces – to proces użytkownika,

c) podmiot działania w takim łańcuchy – to użytkownik,

• urządzenie jest obsługiwane, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki łańcuch

działania, w którym to urządzenie jest przedmiotem lub elementem przedmiotu

działania,

a) łańcuch taki nazywamy łańcuchem obsługiwania,

b) przebiegający w nim proces – to proces obsługiwania,

c) podmiot działania w takim łańcuchu – to obsługownik.

Elementarny układ eksploatacji urządzenia (zespół elementów):

a) stanowisko użytkowania (użytku) urządzenia,

b) stanowisko obsługi urządzenia,

c) urządzenie,

d) kierownictwo eksploatacji urządzenia.

System eksploatacji urządzenia.

System eksploatacji urządzenia Se to uporządkowana para So i Su wraz z

relacjami występującymi miedzy nimi Ri:

Se = < {Su, So}, Ri >.

gdzie: Su – system użytkowania,

So – system obsługiwania,

Ri – relacje między Su i So.

Zabezpieczenie systemu eksploatacji.

• W systemie zabezpieczenia procesu eksploatacji mamy do czynienia z

dwojakiego rodzaju zabezpieczeniem – z zabezpieczeniem bezpośrednim

oraz zabezpieczeniem pośrednim tzw. zabezpieczeniem tranzytowym.

• W praktyce eksploatacyjnej spotyka się całe ciągi zabezpieczenia

pośredniego i tranzytowego systemów. Tworzą one tzw. prakseologiczne ciągi

systemów zabezpieczających. Np.:

< system wykorzystania urządzeń lub systemu technicznego ← system ich

użytkowania ← system ich obsługiwania ← system ich zaopatrywania ←

system ich projektowania >

Prawa systemu eksploatacji

• Prawo: powszechności, przenikalności, istnienia, kolektywności, służby,

zabezpieczenia, zmienności, dwóch stanów, szkodliwości.

• System eksploatacji to taki system działania, którego celem jest

zapewnienie optymalnych i efektywnych warunków funkcjonowania

urządzeń i systemów technicznych, jest współużyteczny z innymi

systemami, istnieje w rzeczywistości, ma swojego realizatora, składa się z

innych systemów będących jego podsystemami, służy nie tylko sobie lecz

innym systemom i jest przez te systemy zabezpieczany, jest systemem

nietrwałym i wymaga odnowy, może być systemem zdatnym lub niezdatnym

do wykonywania zadań eksploatacyjnych, może szkodzić innym systemom

którym zapewnia funkcjonowanie.

Otoczenie systemu eksploatacji

• Przyjmując, że system eksploatacji Si jest systemem podstawowym, możemy

wyróżnić dwa dodatkowe systemy bezpośrednio z nim związane: system

operacyjny Si-1i system zabezpieczenia Si+1.

• Przykładami przedziałów systemowych mogą być:

a) <system eksploatacji (jako system operacyjny), system produkcji

(jako system podstawowy), system projektowy (jako system

zabezpieczenia)>

b) <system decyzyjny, system analityczny, system informacyjny>

c) <system wykorzystania kadr, system uczenia się, system nauczania>

Współczynnik gotowości procesu eksploatacji

• W procesie eksploatacji urządzeń istotne miejsce przypada tak zwanej

gotowości eksploatacyjnej urządzeń i systemów, a sprowadzającej się do

zachowania wysokiego poziomu sprawności eksploatacyjnej obiektów

technicznych.

• Wyraziciel tego stanu rzeczy - współczynnik gotowości procesu eksploatacji:

• W sensie dyrektywnym – dyrektywa (reguła, norma, prawo) ustanowiona przez

szczebel wyższy dla szczebla niższego w systemie eksploatacji urządzeń; z

reguły przyjmuje ona postać zarządzeń i przepisów (np. zasada finansowania

remontów, zasada ciągłego planowania eksploatacji urządzeń itp.),

• W sensie postulatywnym – postulat (rada, procedura, praktyczna wskazówka)

przyjęty najczęściej w wyniku długoletnich doświadczeń praktycznych,

• W sensie kryterialnym – kryterium oceny co najmniej dwóch działań

eksploatacyjnych; na mocy tej zasady wartościuje się jedno działanie jako

lepsze, inne jako gorsze (np. ocena eksploatacji niektórych urządzeń na

podstawie porównań wskaźników niezawodnościowych, ekonomicznych itp.).

Postać i formalny zapis zasad powinien pozwolić uzyskać odpowiedzi

na przykładowe następujące pytania:

• Jakiego urządzenia zasada dotyczy?

• Jakiego działania eksploatacyjnego zasada dotyczy?

• Jakiej fazy działania zasada dotyczy?

• Kto ustanowił zasadę?

• Kogo zasada obowiązuje?

• Kiedy zasadę ustanowiono i jak długo ma obowiązywać?

Podstawowe klasy zasad:

• zasady sterowania eksploatacją urządzeń:

a) zasady organizacji systemu eksploatacji urządzeń,

b) zasady planowania eksploatacji urządzeń,

c) zasady oceny jakości eksploatacji urządzeń,

d) zasady zbierania i przetwarzania informacji eksploatacyjnych,

• zasady realizowania eksploatacji urządzeń:

a) zasady eksploatowania urządzeń,

b) zasady użytkowania urządzeń,

c) zasady obsługiwania urządzeń,

d) zasady zaopatrywania materiałowo – technicznego urządzeń.

Typowe zadania obsługowe:

• zapobieganie uszkodzeniu (zahamowanie procesu zużycia naturalnego),

• usuniecie uszkodzenia.

Zadania obsługowe określa się dla obiektu jako całości i do poszczególnych

jego elementów (części składowych), np. zahamowanie zużycia styków

elektrycznych, zmniejszenie szybkości starzenia się izolacji elektrycznej,

usunięcie uszkodzenia układu zabezpieczenia.

33. Podział obsług:

• profilaktyczne,

• naprawcze.

Obsługami profilaktycznymi nazywamy te obsługi, których celem jest

zahamowanie procesów zużycia naturalnego obiektu.

Obsługami naprawczymi nazywamy te obsługi, których celem jest usuniecie

uszkodzenia obiektu.

OPERATION SUPPORT SYSTEM (OSS)

Klient (customer)

Nabywca łączności i/lub usług danych od operatora usług

(Service Provider) i/lub operatora sieci (Network Operator).

Abonent (end user)

Końcowy użytkownik. Jest zainteresowany łącznością i usługami

nadawania i odbierania danych (Telecom, Internet/Intranet,

Mobile/Wireless, itd.).

Dostawca Usług (Service Provider)

Firma, która przeprowadza transakcje

sprzedaży łączności i/lub usług danych. Dostawcy

mogą być operatorami sieci lub - dla dostawy

kompleksowej usługi do swoich klientów - mogą

integrować swoje usługi z innymi Dostawcami.

Dla spełnienia wymagań klientów, dostawa może

obejmować wielu SP i wielu operatorów sieci.

Operator sieci (Network Operator)

Organizacja, która spełnia funkcję

hurtownika, obsługuje sieci łączności, sieć

lub usługi danych. Operator sieci jest

Dostawcą Usług.

Dostawca Usług może spełniać rolę Operatora

Sieci lub może „poddzierżawiać” tą rolę.

Inny Dostawca (Other Provider)

Drugi Dostawca mogący pełnić rolę

Dostawcy Usług lub Operatora Sieci, który

ma zawartą umowę z pierwszym Dostawcą

Usług na dostarczenie klientowi

kompleksowej lub częściowej usługi.

Jakość usługi QoS (Quality of Service)

QoS jest miarą jakości usługi określoną dla usługi

dostarczonej do klienta. Jest najczęściej zestawem

parametrów jakościowych.

Parametry są zwykle związane z charakterystyczną

usługą lub jej typem.

QoS może być subiektywna (czy mnie słyszysz?) i

obiektywna (np. Cell Error Rate dla ATM).

OSS powinien:

- spełniać wymogi klientów;

-  odzwierciedlać charakterystykę sieci

Od strony technicznej OSS powinien

zapewnić operatorowi wiedzę (w czasie

rzeczywistym) o:

- stosowanych aplikacjach/usługach;

-  wykorzystaniu pasma;

-  połączeniach (kto, z kim i kiedy);

-  wymaganej jakości usług.

Prawidłowo zaplanowany OSS powinien:

-  zmniejszyć koszty eksploatacyjne operatora (do

75% w niektórych przypadkach);

-  zapewnić dostawę usługi w ciągu kilku godzin

(zamiast kilku czy kilkunastu dni);

-  zmniejszyć czas trwania awarii (od 20%).