Opracowanie

CiscoWorks WSLE jako narzędzie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi

Wykonał:

Grzegorz Ciołek

JD 502 T

Opracowanie napisane pod kierunkiem:

dr inż. Siergiejczyk Mirosław

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3

2. Komponenty CiscoWorks	4

CiscoWorks Device Fault Manager	4

CiscoWorks Campus Manager	5

CiscoWorks Resource Manager Essentials	5

CiscoWorks Internetwork Performance Monitor	5

CiscoWorks Cisco View	6

Cisco Works Common Services	6

CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE)	7

3. Omówienie WSLE	7

Zalety:	7

Wady:	8

WSLE w praktyce:	8

4. Technologia lokalizacji	10

Obiekty znajdujące się najbliżej punktu dostępowego	10

Triangulacja	11

Odcisk RF	13

5. Bezpieczeństwo oraz wykrywanie intruzów	14

6. Pozostałe cechy WLSE	15

7. Podsumowanie	15

- 1. Wprowadzenie

Rodzina produktów CiscoWorks są to rozwiązania sprzętowo-programowe, które mają pomóc działom IT w zarządzaniu sieciami. Na rdzeń tej platformy składa się  produkt CiscoWorks LAN Management Solution (LMS). LMS jest  zestawem narzędzi upraszczających:

-konfigurację

-administrację

-monitoring

oraz rozwiązywane problemów z siecią w której znajdują się urządzenia Cisco (oraz urządzenia innych producentów). Wszystkie składniki tej platformy są rozwiązaniami które przekładają się na:

- Zwiększenie bezpieczeństwa sieci

- Zwiększenie wydajności i niezawodności personelu zarządzającego siecią

- Zwiększenie ogólnej zdolności do planowania nad dalszym rozwojem sieci.

Narzędzia wchodzące w skład CiscoWorks  zapewniają działom IT organizację oraz spójność wszystkich urządzeń, jednolity interfejs graficzny i dostęp do informacji z jednego miejsca. Dzięki tym cechom system pozwala na:

- Zautomatyzowanie czynności zarządzających i konserwacyjnych na urządzeniach, stacjach oraz węzłach.

- Uzyskanie dokładnych danych na temat stanu sieci oraz jej wydajności w czasie rzeczywistym lub dla okresu historycznego

- Identyfikację oraz lokalizację problemów związanych z działaniem sieci

Dodatkowo CiscoWorks LMS zapewnia:

- Scentralizowany system dostępu do informacji zawartych we wszystkich modułach   LMS oraz świadomość systemu na zmiany, które mogą w nim zachodzić.

- Inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania organizacji,

- Monitoring czasu rzeczywistego urządzeń, połączeń, ruchu na portach, itp.

- Prześledzenie zdarzeń, które mogły doprowadzić do nieprawidłowego działania sytemu sieciowego, a jednocześnie mające na celu uniknięcie w przyszłości podobnych sytuacji.

Elastyczny model licencjonowania pozwala organizacji na używanie CiscoWorks w szerokim spektrum zastosowań bez przejmowania się restrykcjami związanymi z funkcjonalnością oraz rozbudową.

- 2. Komponenty CiscoWorks

Najważniejszymi komponentami  są:

- CiscoWorks Device Fault Manager: (DFM) –  przeprowadza nieustanną analizę urządzeń Cisco. Poprzez zbieranie różnych danych oraz zastosowanie rozbudowanych technik analitycznych, DFM generuję komunikaty, które mogą być przesłane do innych systemów zarządzających uruchomionych w danej sieci, wysłanie wiadomości email/sms lub wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego na stacji zarządzającej. Cechy składające się na DFM:

a) Wspiera warstwę 2 oraz 3 modelu OSI

b) Możliwość integracji z innymi systemami zaradzającymi zainstalowanymi w organizacji

c) Brak ograniczenia na liczbę obsługiwanych urządzeń

d)Analiza ukierunkowana na problemy, które występują w sieci

- CiscoWorks Campus Manager: Zapewnia zestaw narzędzi do konfiguracji, zarządzania oraz zrozumienia złożoności fizycznej i logicznej infrastruktury warstwy 3.

Cechy Campus Manager:

a) śledzenie użytkowników

b) raportowanie niezgodności

c) zarządzanie VLAN, private VLAN oraz VLAN Trunking Protocol (VTP)

d) zarządzania ATM

e) analizowanie ścieżek

f) zarządzanie i wizualizacja protokołem Spanning Tree

- CiscoWorks Resource Manager Essentials: Zarządza cyklem życia produktów urządzeń sieciowych Cisco. Został zaprojektowany w celu redukcji i wyeliminowania błędów popełnianych przez ludzi przy wykonywaniu ręcznych zadań dotyczących zarządzania siecią.

Zestaw narzędzi składający się na ten moduł:

a) inwentaryzacja sprzętu

b) inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu

c) inwentaryzacja konfiguracji urządzeń

d) analiza syslog

e) zmiany po przeprowadzaniu audytów (np. bezpieczeństwa)

- CiscoWorks Internetwork Performance Monitor: Moduł ten pozwala administratorom sieci sprawnie rozwiązywać problemy z siecią do których należą: wydajność, przeciążenie oraz opóźnienie. Dane te mogą być przedstawione w czasie rzeczywistym oraz za okres historyczny.

Cechy IPM:

a) nieprzerwany monitoring między dwoma sparowanymi urządzeniami (czas/opóźnienie)

b) możliwość dowolnego konfigurowania komunikatów o błędach

c) rozbudowane raporty oparte o statystyki ruchu, dostępność i czas odpowiedzi

d) używa technologii Cisco IP SLA dostępnej w większości produktów opartych o system Cisco IOS

- CiscoWorks Cisco View: Jest to moduł zarządzający, oparty o przeglądarkę WWW, który w dynamiczny sposób przedstawia status, monitoring oraz konfigurację szerokiej gamy urządzeń Cisco. Dane wyświetlane w Cisco View mają postać graficzną, np. są tworzone grafy prezentujące połączenia między urządzeniami.

Cisco View może być zaimplementowane:

a) wersja Open Server – użytkownik musi we własnym zakresie zapewnić odpowiednią platformę sprzętową do uruchomienia produktu oraz przeprowadzić instalację. Ta wersja pozwala administratorom na centralny dostęp do urządzeń poprzez sieć.

b) inna opcja zakłada możliwość zainstalowania produktu bezpośrednio na switchu Catalyst 6500 i zarządzania warstwą 2 i 3 lub zainstalowanie na wyspecjalizowanym module dla Catalyst 6500 i zarządzania warstwą 4  oraz takimi cechami jak: SLB (Server Load Balancing), SSL (Secure Sockets Layer), VPN i WebVPN.

Cisco View oferuje następujące korzyści:

- możliwość bezpośredniej zmiany konfiguracji urządzenia

- wsparcie dla adresacji IPv6

- definiowanie szczegółowych ról w środowisku wieloużytkownikowym

- monitorowanie wydajności urządzeń , otoczenia w którym znajduje się   otoczenie (temperatura, wilgotność), mini-RMON.

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym fizycznego stanu portu na urządzeniach

- Cisco Works Common Services: Jest to zestaw usług zarządzających, które są dzielone przez sieciowe aplikacje zarządzające w rodzinie produktów Cisco Works. Te usługi zapewniają podstawowe wymagania dla przechowywania danych, haseł, definicji ról użytkowników, praw dostępu a także poruszania się i zarządzania w aplikacjach Cisco Works. Niektóre produkty zarządzające Cisco integrują się Cisco Works Services przy pierwszej instalacji oraz w środowisku uruchomieniowym. Dzięki temu informacje mogą być płynnie wymieniane z innymi modułami Cisco Works.

- CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) : – jest to scentralizowana aplikacja poziomu systemowego, która umożliwia zarządzanie i kontrolowanie całą autonomiczną infrastrukturą Cisco WLAN. Powoduje ona ułatwienie we wdrażaniu Access pointów Cisco z serii Aironet, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zdolności sieci i zredukowanie kosztów operacyjnych poniesionych przy wdrażaniu sieci WLAN.

- 3. Omówienie WSLE

- a) Zalety:

- Upraszcza codzienne zarządzanie autonomicznymi (od małych aż po klasy operatorskie) sieciami bezprzewodowymi

- Zwiększa bezpieczeństwo sieci poprzez:

a) Wykrywanie i lokalizowanie niepożądanych Access Point-ów oraz nie zaakceptowanych sieci ad-hoc nie wchodzących w skład systemu autonomicznego

b) Używanie metody szyfrowania oraz uwierzytelniania WPA/WPA2 pre-shared Key oraz Enterprise.

- Zwiększenie wydajności oraz dostępności sieci Wlan poprzez:

a) Wykrywanie zakłóceń RF

b) Optymalizowanie ustawień związanych z pokryciem sygnału

c) Monitorowanie wydajności oraz błędów w działaniu sieci WLAN

- Zaoszczędzenie czasu oraz zasobów

a) Zautomatyzowanie konfiguracji Cisco Aironet punktów dostępowych oraz mostów

b) Asystenci pomagający w wyborze optymalnych anten oraz konfiguracji (np. moc transmisji lub wybór optymalnego kanału) dla punktów  dostępowych.

- b) Wady:

- Uzależnienie od jednego dostawcy sprzętu

- Przy bardzo małych instalacjach koszty mogą przewyższyć zyski związane z wdrożeniem WLSE

- Konieczność budowy praktycznie całkowicie nowej infrastruktury dla nadchodzącego standardu 802.11n.

Przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają wdrażać sieci bezprzewodowe w swoich środowiskach produkcyjnych oraz systemach dostępowych. W tym celu Cisco stworzyło produkt SWAN (Structured Wireless-Aware Network). Jest to „świadoma sieć bezprzewodowa” potrafiąca współpracować z tak ważnymi elementami infrastruktury sieciowej jak przełączniki i routery, a jednocześnie zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa, skalowalności, dostępność, łatwości we wdrożeniu oraz zarządzaniu dla organizacji tak jak w lokalnych sieciach kablowych. CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine jest komponentem, który tworzy rdzeń tej sieci. Jest to także konsola zarządzająca dla Cisco SWAN, udostępniająca jednolity interfejs po przez który można nadzorować pracę setek a nawet tysięcy punktów dostępowych Cisco Aironet.

- c) WSLE w praktyce:

Jak już zostało wcześniej wspomniane, cały proces zarządzanie siecią bezprzewodową jest zautomatyzowany i uproszczony do minimalnej granicy.  CiscoWorks WLSE potrafi szybko i sprawnie wykryć, zlokalizować oraz wyłączyć niepożądane punkty dostępowe na danym obszarze. Dzięki tej zdolności pomaga działom IT w egzekwowaniu standardów bezpieczeństwa przyjętych w organizacji. Przykład:

Pracownicy działu kadr postanowili zakupić wspólnie AP firmy trzeciej i podłączyć do sieci firmowej w celu ułatwienia sobie komunikacji . Takie działanie było podyktowane faktem, iż część z nich ma komputery przenośne z kartami bezprzewodowymi oraz polityką bezpieczeństwa firm, która zabrania pracownikom działu kadr pracy w firmowej sieci bezprzewodowej. W tym momencie uruchamia się system i reguły bezpieczeństwa w WLSE. Na danym obszarze niewielka ilość AP jest ustawiana w tryb nasłuchiwania. Nie obsługuje ona żadnych klientów ani ruchu, tylko nieustannie bada pasmo. Jeśli na trafi na niepożądane urządzenie próbuje się z nim połączyć. Gdy połączenie zostanie zestawione, próbuje  wykryć w którym VLAN-nie znalazł się dany AP, przysyła informację do przełącznika w celu zablokowania danego portu. Jeśli nie może się połączyć zostaje wysłana wiadomość do administratorów z informacją o takim zdarzeniu.

Rysunek 1 przedstawia informacje jakie są dostarczane działowi IT. Warto zwrócić uwagę, iż w tym przypadku system nie ma „świadomości” w jakim otoczeniu pracuje (nie ma naniesionych obiektów, ścian itp.).

Rysunek 1. CiscoWorks WLSE "Location View" pokazuje niechciane AP.

Lokalizacja niechcianych AP to jedna z wielu możliwości całego systemu śledzenia w WLSE. Dzięki zawansowanej technologii odcisków częstotliwości radiowych (RF) moduł ten potrafi śledzić dziesiątki tysięcy urządzeń bezprzewodowych w odległości kilu metrów od AP-ów  w otoczeniu Wi-Fi. Urządzenia, które mogą być śledzone:

- Dowolny sprzęt zgodny z Wi-Fi

- Aktywne tagi Wi-Fi RFID

- Niepożądane AP

- Mało profesjonalne urządzania radiowe

System ten był zaprojektowany pod względem:

- Zarządzania – Interfejs oparty na przeglądarce WWW, zgodny z całą rodziną rozwiązań CiscoWorks. System lokalizacji został tak zaprojektowany, żeby utworzyć jedną heterogeniczną sieć pod względem logicznym.

- Możliwości śledzenia 1500 urządzeń jednocześnie. Poza tym jest możliwość dokładania kolejnych modułów do systemu w celu zwiększenia ilości śledzenia urządzeń.

- Bezpieczeństwa – Odseparowanie zarządzania siecią od systemu śledzenia tworzy wydajniejszą architekturę. Możliwość odtworzenia danych historycznych oraz prześledzenia przemieszczania się urządzenia w obrębie sieci bezprzewodowej.

- Otwartej architektury opartej o przyjęte standardy – System lokalizacji opiera się na języku programowania aplikacji SOAP/XML (Simple Object Protocol/Extensible Markup Language), który może być zintegrowany z innymi aplikacjami biznesowymi. Mogą one wykorzystać dane dostarczane przez system lokalizacji do różnych celów:

a) Inwentaryzacja sprzętu

b) Lokalizacja wezwań pod numer alarmowy 112

c) Zwiększenia możliwości obecnych systemu bezpieczeństwa nie opartych na systemach informatycznych (np. CCTV, Karty Chipowe).

- 4. Technologia lokalizacji

Zrozumienie technologii lokalizacji i namierzania jest kluczem do prawidłowej konfiguracji i działania produktu. Tradycyjnie, sieci WLAN mogą używać trzech różnych metod do lokalizacji użytkowników bezprzewodowych lub urządzeń:

- - Obiektów znajdujących się najbliżej punktu dostępowego

- Triangulacji

- Odcisku RF

Każda z tych metod zapewnia pewien stopień przejrzystości WLAN i informacji na temat poszukiwanego urządzenia.

a) Obiekt znajdujący się najbliżej punktu dostępowego – w tym przypadku system identyfikuje urządzenia w zasięgu pojedynczego AP. Obszar ten może być bardzo duży, zawierać wiele pomieszczeń.

Przykład:

Pracownik IT podaje w konsoli kwerendę:„Znajdź Jana”.

AP do którego jest podłączony Jan odpowie, iż użytkownik ten został znaleziony w jego obszarze.

Jakkolwiek, rezultat może być bardzo niedokładny, co doprowadzi do sytuacji, iż użytkownik nie zostanie fizycznie odnaleziony. Np. jeśli AP ma zasięg 30m2 to całkowite pokrycie wynosi 900m3. Jest to duży obszar, dla wielu zastosowań może być to metoda nie spełniająca podstawowych wymagań lokalizacji w organizacji.

- b) Triangulacja- w tej metodzie wykorzystywane jest wiele AP. Każdy AP mierzy siłę sygnałów, które są wysyłane od obiektu. Następnie poprzez użycie odpowiednich algorytmów system punkt triangulacji odnajduje poszukiwany obiekt. Metoda ta potrafi w większym stopni dostarczyć dokładniejszych danych o poszukiwanym obiekcie niż metoda poprzednia.

Rysunek 2. przedstawia sposób lokalizacji obiektu przy pomocy metody triangulacji

Przykład:

Podczas używania metody triangulacji administrator z działu IT wysyła komendę, która zawiera polecenie odnalezienia obiektu. Komenda trafia do wszystkich punktów dostępowych w sieci. Każdy AP który „Słyszy” sygnał od obiektu odpowiada na zapytanie z informacja o mocy sygnały wysyłanego od obiektu. Jeśli AP nie ma żądnego sygnału od poszukiwanego obiektu, ignoruję zapytanie. Administrator odczekuje określony przedział czasu, tak aby każdy AP miał czas na zbadanie widma w swoim obszarze. Im więcej punktów dostępowych odpowie na zapytanie, tym większa jest celność wyników końcowych dotyczących lokalizacji obiektu w sieci. Następnym krokiem jest narysowanie okręgów od każdego AP z zasięgiem w którym może się znaleźć dany przedmiot. Każdy okrąg przedstawia granicę siły sygnału który AP otrzymał od obiektu. Jeśli wartość od pierwszego AP wynosiła -65 dBm, system zarządzający rysuje okrąg o takiej średnic. Środkiem okręgu jest AP wysyłający dane. Jeśli inny AP wysłał informacje z parametrem -45 dBm rysowany jest kolejny okrąg. Po przetworzeniu wszystkich danych powstaje punkt na przecięciu tych okręgów. Jest to punkt triangulacji, oraz najbardziej prawdopodobna lokalizacja poszukiwanego obiektu.

Triangulacja może zdefiniować lokalizacje o obszarze 10x10m (100m2), jest to równe około  9 pomieszczeniom biurowym. W przestrzeni, gdzie nie ma ścian albo obiektów,  które mogą blokować sygnał, triangulacja sprawdza się całkiem dobrze. Celność w lokalizacji zmniejsza się jeśli sygnał jest odbity od ścian w pokojach lub innych obiektach. Także nie bierze pod uwagę pochłaniania fal radiowych przez obiekty stałe. Okręgi zawsze są dokładnie wyrysowane.

Np. zwykła filar betonowy, stojący na drodze sygnału może pochłoną -4 dBm z siły sygnału. Ostatnim czynnikami nie branymi pod uwagę w triangulacji to możliwość pokonywania sygnału radiowego kilkoma ścieżkami od urządzenia do AP. W tym przypadku dane są sfałszowane, ponieważ docierają do punktu bezprzewodowego z różną siłą, a AP wybiera tą ścieżkę, która ma najlepszy stosunek sygnał/szum.

- c) Odcisk RF – jest najdokładniejszą metodą wyszukiwania obiektów. W tej metodzie wszystkie dane dotyczące otoczenia są wprowadzone do systemu. Od planu budynku, po przez ściany, piętra, obiekty itd. Także dane dotyczące materiału z jakiego wykonano obiekty są zawarte w bazie. Następnie budowana jest siatka obiektów znajdujących się w przestrzeni z dokładnością do paru metrów. Punkt na siatce może reprezentować obiekt  w przestrzeni, który ma wymiar około 15cm.

System musi się nauczyć jak każde urządzenie „brzmi” w otoczeniu danego budynku, w celu wyeliminowania błędnych informacji. Podczas nauki brane są pod uwagę:

-odbicia

-pochłanianie

-obliczenie

wielu ścieżek, które ma do przebycia sygnał. Wszystkie te dane dotyczące koordynantów zostają umieszczone w bazie. Następnie system ciągle sprawdza te dane oraz przelicza w czasie rzeczywistym. Jeśli pojawiła się jakaś zmiana w otoczeniu, zostaje to zarejestrowane i naniesione zostają poprawki do bazy.

Od strony praktycznej, kiedy administrator próbuje zlokalizować jakiś obiekt w przestrzeni. AP zachowują się podobnie jak przy metodzie triangulacji. Jakkolwiek, w metodzie docisku RF system lokalizacji przetwarza dane, które otrzymał od AP i przeciwstawia je danym przedstawionym na siatce. Następuje przeliczenie i zwrócenie wyniku w postaci graficznej lokalizacji z dokładnością do paru metrów.

Urządzenia Cisco potrafią korzystać z wszystkich wyżej wymienionych metod, lecz preferowana jest metoda odcisku RF. Od strony sprzętowej system lokalizacji jest to praktycznie zwykły serwer klasy PC z duża ilością pamięci masowej do przechowywania ogromnych ilości danych. Siłę tego produkty stanowi zatem oprogramowanie dostarczone z serwerem.

Rysunek 3. diagram przedstawiający lokalizację modułu

- 5. Bezpieczeństwo oraz wykrywanie intruzów

Proces bezpieczeństwa jest zapewniony dzięki systemowi wykrywania intruzów (IDS) Cisco SWAN. Firmy muszą chronić swoje środowisko radiowe przed dostępem niepowołanych osób. Cisco WLSE monitoruje także błędy związane z integralnością komunikatów bezpieczeństwa WPA, które mogą być zapowiedzią ataku „man-in-middle”. Zabezpieczenie WLAN IDS może być przystosowane do indywidualnych potrzeb firmy:

- Zintegrowany WLAN IDS – Standardowy punkt dostępowy z serii Cisco Aironet jest  wyposażony w radio (IEEE 802a, b lub g) które może pracować w wielu trybach, np. udostępniać zasoby klientom oraz prowadzić monitoring WLAN. Jako opcja, karty bezprzewodowe Cisco oraz zgodne z nimi urządzenia klienckie zapewniają dodatkowe informacje na temat środowiska RF.

- Dedykowane WLAN IDS – są to wyspecjalizowane AP. Ich radio jest ustawione fabrycznie w tryb skanowania widma. Monitorowani są też klienci których radia są aktywnie, ale nie połączeni z siecią bezprzewodową. Działanie to ma na celu zapobieganie zestawienia połączeń przez te urządzenia z niepożądanymi punktami dostępowymi.

- Monitorowanie serwerów IEEE 802.1X EAP (Extensible Authentication Protocol). LEPA. PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST pod względem czasu odpowiedzi.

- 6. Pozostałe cechy WLSE

Następną cechą systemu WLSE jest dynamiczne zarządzanie częstotliwością radiową poprzez „samo-leczenie”. Jeśli jakiś punkt bezprzewodowy Cisco Aironet zostanie wyłączony lub ulegnie awarii, jego rolę na danej komórce przejmą AP znajdujące się w pobliżu. Następuje to poprzez zwiększenie mocy sąsiednich AP lub uruchomienie zapasowych. Tryb ten pomaga także w optymalizowaniu wydajności po przez wykrywanie i lokalizowania zakłóceń radiowych.

- 7. Podsumowanie

Jak wiadomo technologia WLAN jest nieostatnie rozwijana, optymalizowana, zwiększane jest jej bezpieczeństwo. Następują ciągłe zamiany w oprogramowaniu sterującym. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi zarządzanie, można w krótkim czasie uaktualnić oprogramowanie oraz konfigurację dużej ilości punktów oraz mostów bezprzewodowych. Poza tym CiscoWorks WLSE może być przezroczyście zintegrowany z innymi systemami zarządzania np. po przez wiadomości Syslog, komunikaty SNMP (Simple Network Management Protocol), oraz interfejs języka XML (Extensible Markup Language). Interfejs oparty o bezpieczny protokół HTML zapewnia dostęp z dowolnego miejsca na świecie, nawet przez firewall.